Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскиеизделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ichroma™ Tn I (Troponin I) тропонин I, 25 тестов | Ichroma™ Tn I (Troponin I) тропонин I, 25 тестов из комплекта к Портативному флуоресцентному анализатору Ichroma ІI | Кор | 170 |
| 2 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 (250 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (250 иссл.)) | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (250 проб),28 дней, полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." “RapidPoint500” | Кор | 13 |
| 3 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (750 проб),28 дней, полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." “RapidPoint500” | Кор | 6 |
| 4 | Wash/Waste (4 cartridge kit) (Картриджи для промывки (4 шт.)) | "Патрон для промывки/слива.Упаковка 4 патрона для промывки/слива. Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-25°С." “RapidPoint500” | Кор | 13 |
| 5 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 1 (Rapid QC Certain+level 1)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. для “RapidPoint500” | Кор | 1 |
| 6 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 2 (Rapid QC Certain+level 2)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл.для “RapidPoint500” | Кор | 1 |
| 7 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. x 2,5 мл | Контроль качества уровень 3 (Rapid QC Certain+level 3)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. для “RapidPoint500” | Кор | 1 |
| 8 | Quick Adapter M800 100 pack) (Адаптор (1 х 100) капилляров) | Адаптеры пластиковые, содержащие фильтрующий элемент, предназначенные для удержания шприцов и капилляров, а также для задержки кровяных сгустков (1 уп.= 100шт) для “RapidPoint500” | Кор | 2 |
| 9 | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 1мл | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной или венозной крови объёмом 1,0 мл. Гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц).. Объем пробы 1мл для “RapidPoint500” | Кор | 250 |