Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на  медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линзы интраокулярные | Линзы интраокулярные: желтая асферическая гидрофильная складывающаяся линза , стерильная, в комплекте с картриджем и инжектором Складывающиеся интраокулярные линзы представляют собой оптические имплантаты взамен человеческого хрусталика глаза, удаленного при катаракте, для коррекции зрения при афакии. Линзы интраокулярные асферические гидрофильные складывающиеся с желтым световым фильтром синего цвета изготовлены из высококачественного гидроксиэтилметаметил акрилата, с двойной гаптикой. Предназначены для задней камеры. Оптический диаметр – 6,00 мм; расположение отверстий - ноль; общая длина – 12,50 мм; оптический дизайн - двояковыпуклый; константа А - 118,0; ангуляция - 0°; края линз квадратные. Наименование комплектующих: линза интраокулярная, картридж, инжектор. Тип картридж Slit - cartridge (Типа бабочка с V-прорезью с углом 45 градусов) данный дизайн позволяет хирургу удобно и легко имплантировать ИОЛ в заднюю камеру. Спецификация материала на основе гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) Размеры по заявке Заказчика | шт | 300 |
| 2 | Системы одноразовые | для инфузий | штука | 200 000 |
| 3 | Комплект многоразовый противочумный. | Комплект многоразовый противочумный в комплекте: пижама из х/б ткани. Рукав длинный, прямой. Брюки длинные. Брюки на поясе с одним рядом эластичной тесьмы (резинки) – 1 шт; Противочумный халат хирургического типа из х/б ткани, длинный, при этом полы глубоко заходят одна на другую, пояс и завязки у ворота состоят из двух частей, пришитых каждая к отдельному полю, для завязывания рукавов предусматривается одна длинная тесемка – 1 шт; Косынка из х/б ткани треугольная – 1 шт; Капюшон из х/б ткани, закрывающий волосяную часть головы – 1 шт; ватно-марлевая повязка – 1 шт, перчатки нестерильные смотровые одноразовые – 2 пары, нарукавник -1 пара, фартук – 1 шт, салфетка из хлопчатобумажной ткани -1 шт, носки -1 пара, очки защитные закрытого типа с прямой вентиляцией – 1 шт, | комплект | 500 |
| 4 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией | Аппарат может быть использован в открытой хирургии, а также в гибкой и жёсткой эндоскопии. Клинический эффект:Монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом толщины коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани как в сухих, так и в жидких средах 1 мм в секунду, окончательная минимальная толщина коагулированной ткани 5 мм. Функциональное назначение: Контактная коагуляция тканей с постепенным ростом толщины коагулированной ткани, а также коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью, жидкостью клинического эффекта применения аппарата в данном режиме. - Номинальная выходная мощность режима, не менее-300 Вт - Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более-1300 В - Монополярный режим коагуляции № 5-указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект: Монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием и с быстрым формированием толстого слоя коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани 2 мм в секунду, минимальная толщина коагулированной ткани 2 мм Функциональное назначение: Контактная коагуляция тканей с быстрым формированием толстого слоя коагулянта Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат Номинальная выходная мощность режима не менее-150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p) не менее-4000 В Монополярный режим с аргоноплазменной коагуляцией № 6-Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект: Форсированная монополярная бесконтактная коагуляция факелом аргоновой плазмы с возможностью контактного резания в среде аргона с толстым слоем коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани 2 мм в секунду, максимальная толщина коагулированной ткани при бесконтактной коагуляции 3 мм, при контактном воздействии происходит рассечение тканей. Функциональное назначение: Контакное резание в среде аргона режущим электродом и бесконтактная коагуляция тканей факелом аргоновой плазмы с быстрым формированием толстого слоя коагуляции Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. Номинальная выходная мощность режима, не менее-150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее-7000 В Монополярный режим с аргоноплазменной коагуляцией № 7-Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект: Плавная монополярная бесконтактная коагуляция факелом аргоновой плазмы с постепенным увеличением толщины коагулянта. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная скорость роста толщины коагулированной ткани 1 мм в секунду, максимальная толщина коагулированной ткани 3 мм Функциональное назначение: Бесконтактная коагуляция тканей факелом аргоновой плазмы с постепенным увеличением толщины коагулянта в зависимости от экспозиции. Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. Номинальная выходная мощность режима, не менее "70 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее-7000 В Количество биполярных режимов, не менее-Четырёх Биполярный режим № 1-Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярное резание с коагуляцией, в том числе и в жидких средах с искрообразованием. При рассечении тканей с применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента минимальная толщина слоя коагуляции 1 мм Функциональное назначение: Рассечение любых мягких тканей, в том числе жировых с попутной коагуляцией биполярными инструментами (пинцеты, зажимы, ножницы, резектоскопы) как в сухих, так и в жидких средах Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат Номинальная выходная мощность режима, не менее-150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее- 800 В Биполярный режим № 2: Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция без искрообразования. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунды. Функциональное назначение: Выполнение прецизионной коагуляции микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартной коагуляции пинцетами с браншами не более 8х2 мм. Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. Номинальная выходная мощность режима, не менее -150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более-650 В Биполярный режим № 3: Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунды. Функциональное назначение: Выполнение прецизионной коагуляции микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартной коагуляции пинцетами с браншами не более 8х2 мм. Выключение подачи высокочастотного тока при завершении коагуляции- Автоматическое Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. Номинальная выходная мощность режима, не менее-150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более-650 В Биполярный режим № 4:Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим включением подачи высокочастотного тока на инструмент при захвате ткани и автоматическим выключением при завершении коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунды. Функциональное назначение: Выполнение прецизионной коагуляции микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартной коагуляции пинцетами с браншами не более 8х2 мм. Включение подачи высокочастотного тока при захвате ткани и выключение при завершении коагуляции.-Автоматическое Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат. Номинальная выходная мощность режима, не менее -150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более-650 В Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: Выбор режимов и регулировка выходной мощности При помощи плёночно-контактных кнопок Шаг регулировки выходной мощности: - в диапазоне 1 - 20 Вт - шаг не более -1 Вт - в диапазоне 20 - 50 Вт - шаг не более -2 Вт - в диапазоне 50 - 100 Вт - шаг не более-5 Вт - в диапазоне 100 - 200 Вт - шаг не более-10 Вт - в диапазоне 200 - 400 Вт - шаг не более-25 Вт Установка выходной мощности для каждого режима-Индивидуальная Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов-Цифровая в ваттах Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей Индикация объемного расхода аргона-Цифровая в условных единицах Количество разъемов для одновременного подсоединения к аппарату баллонов с аргоном Два Возможность переключения подачи газа аргона с любого из двух баллонов "Индикация наличия аргона в баллоне Световая и звуковая Индикация баллона, из которого производится подача газа аргона СветоваяКоличество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее -Двух Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее-Одного Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления, не менее-Трех Способы активации монополярного рабочего выхода № 1 Двухклавишной монополярной педалью, держателем монополярных электродов с кнопками управления Способы активации монополярного рабочего выхода № 2 Двухклавишной монополярной педалью, держателем монополярных электродов с кнопками управления Способы активации биполярного рабочего выхода Одноклавишной биполярной педалью, двухклавишной биполярной педалью, двухклавишной монополярной педалью Расположение на аппарате рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов На верхней панели корпуса блока управления Регулировка уровня громкости звуковых сигналов аппарата Кнопкой на передней панели аппарата Названия режимов: На русском языке рядом с каждой кнопкой включения режима Требования безопасности: Класс аппарата по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Аппарат должен относится к классу II (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I) Тип аппарата по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Аппарат должен относится к типу CF (более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора Отключение подачи рабочего тока на инструмент при возникновении непроходимости газового тракта-Автоматическое Выходные разъемы блока управления Должны иметь защищенную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке Нейтральные электроды :Односекционные (неразделенные), двухсекционные (разделенные) Индикация исправности цепи нейтрального электрода Световая и звуковая Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента Световая и звуковая Дополнительная система защиты: Отключение от питающей сети при появлении низкочастотных токов утечки Совместимость с другим оборудованием: защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам Требования к монополярным инструментам: Метод стерилизации: Автоклавирование Диаметр штекера-4 мм ± 5% Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала. Рабочие кончики электродов для контактной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к биполярным инструментам: Метод стерилизации Автоклавирование Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к держателям монополярных инструментов: Метод стерилизации Автоклавирование Длина кабеля, не менее -3 м "Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов -4 мм ± 5% Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля: Эластичный кабельный вывод Требования к держателям биполярных инструментов: Метод стерилизации-Автоклавирование Длина кабеля, не менее-3 м Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля :Эластичный кабельный вывод Требования к многоразовым нейтральным электродам: Эластичный пластинчатый нейтральный электрод :Из токопроводящей резины Площадь нейтрального электрода, не менее 408 см.кв. Требование к держателю многоразовых нейтральных электродов: Длина кабеля, не менее 3 м Метод санитарной обработки Дезинфекция Требования к педальным переключателям режимов: Педаль с защитой от погружения в воду, степень защиты в соответствии с Педаль с защитой от воспламенения. Работа в смеси воспламеняющихся анестетиков с воздухом. Длина кабеля-Не менее 3 м Вес двухклавишной педали, не менее-2 кг Вес одноклавишной педали, не менее-1 кг Требования к стойке передвижной для размещения медицинского оборудования Высота стойки без учета принадлежностей -1115 мм ± 10% Размер полки (ширина×глубина)-400 мм ± 10% × 400 ± 10% Стойка должна иметь четыре колёса, не менее двух из них должны быть оснащены тормозами Диаметр колес, не менее-100 мм Стойка должна иметь две рукоятки для перемещения Колонны стойки должны быть выполнены из специального профиля с продольными пазами, не менее шести, для стационарного крепления принадлежностей с шагом по высоте-30 мм ± 10% "Покрытие колонн, основания и полок стойки должно быть устойчиво к многократной обработке дезинфицирующими растворами "Стойка должна иметь две рабочие поверхности (полки) и держатель баллонов Комплектация: - ВЧ электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией- 1 шт - Педаль одноклавишная биполярная - 1 шт - Педаль двухклавишная (МОНО 1) - 1 шт - Педаль двухклавишная (МОНО 2, АРГОН) - 1 шт - Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 408 см кв. ± 5% - 1 шт - Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый (25 шт/кор.)- 1 упак - Держатель нейтрального электрода «джек». Длина кабеля 3 м ± 5%- 1 шт - Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек" (длина кабеля 2,7 м ± 5%)- 1 шт - Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м ± 5%- 1 шт - Баллон для аргона, 5 л ± 5%- 2 шт - Регулятор давления медицинских газов- 2 шт - Шланг высокого давления (0,5 м) ± 5%- 2 шт - Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм Длина кабеля 3 м ± 5%- 1 шт - Держатель монополярных инструментов (электродов) для аргоноплазменной коагуляции (защищенный штекер 4 мм ± 5%). Длина кабеля 3 м ± 5%- 2 шт - Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5%- 1 шт - Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный, рабочая длина 40 мм ± 5%- 1 шт - Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%, удлиненный стержень- 1 шт - Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 37 мм ± 5%- 1 шт - Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 80 мм ± 5%)- 2 шт - Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции (длина 80 мм ± 5%, прямой факел) - 2 шт - Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции (длина 160 мм ± 5%, прямой факел)- 2 шт - Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 160 мм ± 5%)- 2 шт - Пинцет прямой антипригарный, длина 250 мм ± 5%, размер площадки (8 х 2 мм) ± 5%, "евростандарт"- 1 шт - Пинцет загнутый антипригарный, длина 250 мм ± 5%, размер площадки (8 х 1 мм) ± 5%, "евростандарт"- 1 шт - Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами - 1 шт | шт | 1 |
| 5 | Высокочастотный коагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | Аппарат электрохирургический высокочастотный соответствует требованиям современной электрохирургии и хирургическим стандартам. Отдельные требования к аппарату приводятся ниже. Мощность: Аппарат электрохирургический высокочастотный должен располагает мощностью, достаточной для монополярного сечения и коагуляции. Особенно важный является выходная мощность для монополярного сечения. Режим спрей предоставляет за счет высокого напряжения простое и безопасное пользование. Режим умеренной коагуляции с невысоким напряжением и без регулировки дугового разряда, что позволяет избежать вапоризации или перфорации ткани. Мощность контролируется воспроизводимо. Контроль выходной мощности Подача выходной мощности на ткань контролируется микропроцессорными технологиями Визуализация различных режимов Все имеющиеся в высокочастотном электрохирургическом аппарате рабочие режимы и дополнительные установки к ним должны отображаться на пяти дисплеях. Главный дисплей двухстрочного исполнения отображает актуальную информацию и выбранные программы. Размер каждого дисплея достаточный, чтобы его показания могли быть прочитаны с расстояния 5 метров. Поверхность каждого дисплея выполнена из гигиеничного и устойчивого к воздействию дезинфекционных средств защищенного стекла. Пригодность в пользовании Управление высокочастотным электрохирургическим аппаратом простое и интуитивным. Параметры и установки Высокочастотный электрохирургический аппарат располагает достаточной емкостью внутренней системой памяти для сохранения не менее 14 программ, а также специальных режимов. Ножной переключатель Высокочастотный электрохирургический аппарат имеет возможность подключения двух-педального переключателя с дополнительной кнопкой переключения. Аппарат автоматически распознает подключение ножного переключателя. Разъемы для подключения принадлежностей Высокочастотный электрохирургический аппарат располагает двумя универсальными разъемами для подключения монополярных принадлежностей и одним разъемом для подключения биполярных принадлежностей. Все подключаемые принадлежности активируемы через ножной переключатель. Разъем для подключения биполярных принадлежностей позволяютактивацию биполярных принадлежностей без применения ножного переключателя. Разъемы для подключения монополярных принадлежностей должны позволяют одновременную активацию двух монополярных принадлежностей для проведения одномоментной монополярной коагуляции. Безопасность нейтрального электрода Высокочастотный электрохирургический аппарат располагает системой EASY для мониторинга разделённых нейтральных электродов с визуализацией качества контакта нейтрального электрода с пациентом. Высокочастотный электрохирургический аппарат располагает специальным режимом контроля при применении неонатальных нейтральных электродов. Безопасность в пользовании: Высокочастотный электрохирургический аппарат располагат системой непрерывного самоконтроля, активной во время всей активации аппарата. Аппарат для аргоно-усиленной коагуляции Высокочастотный электрохирургический аппарат располагает возможностью подключения дополнительного аппарата для аргоно-усиленной коагуляции через оптический канал. Аппарат для аргоно-усиленной коагуляции подключается к высокочастотному электрохирургическому аппарату за счет прямой стыковки оптическим кабелем. Установка параметров для аргоно-усиленной коагуляции происходит с высокочастотного электрохирургического аппарата. Система имеет возможность подключения двух баллонов для газа с индикацией запаса газа в обоих баллонах. Параметры для потока газа в режимах сечения и коагуляции регулируемы и сохраняемы во внутренней памяти аппарата независимо друг от друга. Система безопасности:. перманентного самотестирования. - Наличие распознавания токов утечки. - Регулятор электрической дуги. - распознавания короткого замыкания. - полноценной текстовой индикации процессов и ошибок в системе. - потребляемая мощность в рабочем состоянии, 550 W. - отребляемая мощность в состоянии покоя 40 W. - энергоэффективность не менее 100 %. - защиты от непреднамеренной активации без подключенного кабеля. Интерфейс пользователя:. Кнопка включения с мягким стартом. Возможности подключения ножного переключателя с двойной и/или одноклавишной педалью с дополнительной оранжевой кнопкой для смены уровней педали. Светодиодная технология(LED). регулировки яркости. программы "Panel Check". наружного интерфейса для коммуникации с ARC PLUS. наружного ПК-интерфейса при использовании ПО BOWA. поддержки в обслуживании при использовании ПО BOWA. Возможность применения в эндоскопических операционных. Наличие разъема для подключения оптических световодов. Угол обзора не менее 179°. регулировки громкости для всех режимов. мест памяти для сохранения настроек 100. меню «фавориты» для быстрых настроек 9. фиксированных программ заводской установки. индивидуально программируемых настроек. показа номера программы и информации на дисплее. разъема для подключения аргоно-плазменного аппарата. Технические данные монополярного блока. Мощность монополярного сечения при 500 -300 W. контроля выходной мощности. контроля дугового разряда при сечении. контроля регулирования выходного напряжения. безопасного автостопа при 3.000. контроля за изменениями на ткани 5300 в секунду. аргоно-усиленного режима. специальных режимов для гастроэнтерологии: Полипэктомия и Папиллотомия. Мощность монополярной коагуляции при 500 - 5300 в секунду. Режимы монополярной коагуляции. Умеренная. -Форсированная без резания. -Форсированная смешанная. -Форсированная с резанием. Спрей. -Аргон открытый. -Аргон гибкий. -Аргон гибкий импульсный. (одномоментная монополярная коагуляция двумя инструментами). Технические данные биполярного блока. Перманентное поддержание значения безопасного дугового разряда. Наличие различных дополнительных эффектов в режимах коагуляции. Мощность биполярных режимов от 1 W. функции Автостарт. комбинации функции АВТОСТАРТ и ножного переключателя. режимов биполярной коагуляции 2. -Пинцет стандарт. -Пинцет стандарт АВТО. -Пинцет микро. -Пользование нейтральными электродами. режима для раздельных нейтральных электродов. режима для нераздельных нейтральных электродов. режима для детских раздельных нейтральных электродов. монитора динамического наблюдения за качеством прилегания нейтрального электрода. функции автоматического понижения мощности при использовании детских раздельных нейтральных электродов. замера качества прилегания, раз в секунду 1.600. Блок подачи аргона. автоматической продувки при подключении. автоматической активации. режима автоматического ожидания. механического выключателя. Количество подключаемых баллонов 2. регулировки параметров через высокочастотный электрохирургический аппарат. минимального потока газа в минуту 0.1 л/мин. максимального потока газа в минуту 9.9 л/мин. клавиши автоматической продувки зондов. индикации остаточного объема газа в баллоне. Количество ступеней индикации остаточного объема газа в баллоне 10. Общие данные:. Напряжение сетевое 220 – 240 V. Предохранители по типу 8 A или 5 A. Наличие независимых генераторов 2. Рабочая частота аппарата в диапазоне 330 кГц. Рабочая частота аппарата в диапазоне не более 1 мГц. Размеры в мм (Ш x В x Г) 430 x 150 x 400. Класс защиты в соответствии с EN 60601–1. Проверенная электромагнитная совместимость. | шт | 1 |
| 6 | Детектор рентгеновский плоскопанельный цифровой (в комплектации плоскопанельный цифровой детектор, ПО Econsole1, рабочая станция, планшетный адаптер) | Аморфный кремний TFT/ иодид цезия (CSI), беспроводной Площадь диагностики 14” х 17” (36х43 см) Шаг пикселя 140 мкм Активная матрица детектора 2560 х 3072 пикселей Глубина оцифровки 14 бит серой шкалы Обработка и вывод изображения менее 3 секунд Интервал между снимками изображения менее 10 секунд Пространственная разрешающая способность 3,9 пар линий/мм Размеры: 386 × 460 × 14,5 мм; Монитор 23"LED Разрешение 1920 х 1080 Клавиатура, мышь ПО EConsole1 Операционная система Windows 10 Оперативная память не менее 4 Гигабайт Жесткий диск 500 Гигабайт (Опционально 1TБ) Записывающие устройство CD/DVD Сетевая карта для высокоскоростной сети Ethernet Лицензионное ПО для обработки изображения - База данных рентгенографических параметров по обследуемым частям тела и габаритам пациентов - Подготовка к рентгеновской съемке - Просмотр данных о пациенте и данных обследования - Ручная настройка параметров - Вывод снимка на экран сразу после рентгеновской съемки - Функция изменения линейных размеров - Формат (1x1, 1x2, 2x1, 2x2) - Регулирование окон/уровней - Увеличение/уменьшение масштаба - Панорамирование (перемещение изображений) - Увеличительное стекло - Вписывание в размер окна - Измерение угла/длины - Изображение указателей и меток - Инвертирование изображений - Технология обработки изображений - Печать в формате DICOM - Отправка данных в формате DICOM на сервер PACS и сохранение на локальном диске - Изображение необработанных снимков или снимков в формате DICOM из локальной базы данных - Предварительный просмотр изображения - Резервное копирование изображений на другие устройства хранения данных Защитный чехол для детектора с отверстием для размещения планшета. | шт | 1 |