Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковая диагностическая система портативный с доплером | основной блок -1 комлект. Цифровой портативный ультразвуковой сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером. Это новейшая разработка цифрового ультразвукового сканера с цветным допплером. Современная комбинация технологий оптимизации качества изображения, широкополосного цифрового формирования луча, динамической фокусировки, динамической апертуры в реальном режиме времени, цветного допплера и многое другое, делает этот сканер отличной цифровой портативной ультразвуковой системой. и обеспечивает полное ультразвуковое диагностирование в области брюшных, кардиологических, акушерских, гинекологических, урологических исследованиях, а также исследовании поверхностных тканей и прилегающих периферийных сосудов, педиатрия, ортопедия. Применены технологии для широкого спектра использования: пространственный компаундинг, панорамная визуализация, трапециевидное изображение. - не менее 16 уровней регулировки с диапазоном частот не уже 1-40 Мгц. - Датчики широкополосные диапазон не уже 2.0 – 12.0 МГц, многочастотные не менее 5 частот, не менее 128 элементов. - Встроенный коннектор, не более чем для двух активных датчиков одновременно - Цветовая гамма: Цветное изображение не хуже (24 бит) и черно-белое не хуже (256 оттенков). - Монитор не более 12 дюймов с высокой разрешающей способностью, антибликовый. - Режимы сканирования: Конвексный, линейный, внутриполостной, фазированный, режим допплера в диапазоне не уже 2.0 – 12.0 МГц - Режим отображения: B, 2B, 4B, M, B/M, B/C, B/PDI, B/C/PW, CFM, PDI, PW цветной М, анатомический М, панорамное, 3D-4D и ZOOM в реальном времени. Дуплексный и триплексный режим отображения. Режим тканевой гармоники. Импульсный, постоянно-волновой, цветной, направленный энергетический. Пульсово-инверсная гармоника. Технология фазовой матрицы. Режим расширенного сектора для всех датчиков. Режим трапеции для линейных датчиков. Автоматическая оптимизация изображения. - Виды допплера: Импульсно-волновой. Постоянно-волновой. Энергетический. Направленный энергетический. Цветное допплеровское картирование. Автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов допплеровских измерений. - Регулировка изображения: Усиление В. Усиление М. Динамический диапазон. Контроль четкости краев. Автоматическое качество изображения. Плотность линий в кадре. Баланс резкости и контрастности. Усиление допплера. Частота допплера. Коррекция угла. Частота повторения импульса. Глубина сканирования. Ширина отображения (для линейных датчиков). Ориентация по вертикали, горизонтали, вращение. Полярность изображения. Коррекция цветовой гаммы. Характеристики режимов: B-режим: Карты серого не менее: 7; Фокус не менее 8; Усиление не хуже: 10~100%; Авто-фокус; TGC не менее:8 слайдов; Динамический диапазон не шире: 30-180dB; Карты окрашивание не менее: 8; Градация серого не менее: 256; Персистенция/Усреднение кадров не менее: 7 режимов; Пространственно-временная обработка изображения: 7, 3, 5 Линий, Поворот: Вверх/Вниз/Влево/Вправо/Реверс; Адаптивная яркость: Выключена, Низкая, Средняя, Высокая, Максимальная; M-режим: Карты серого не менее: 7, Карты цвета не менее: 14, Скорость развертки не более: 0-5, Анатомический М-режим, Усиление не хуже: 0~100%; Дистанция: От точки к точке; Режим отображения: Снизу, слева, дистанция, скорость, время; PW-режим: Усиление не хуже: 0~100%; Скорость развертки не более: 0-4, Карты цвета не менее: 14, Угол наклона не менее: ±180°, Громкость не хуже: 0~100%, Окрашивание не менее: 0-14, Контрольный объем не более: 0.5мм~40мм, Авто обводка, Базовая линия, Режим отображения: Снизу, слева, дистанция, скорость, время, инверсия, Дуплекс, Триплекс CFM-Режим: Усиление не хуже: 0~100%, Окрашивание не менее: 14, Количество образцов не менее: 6-16; Контрольный объем не более: 0.5мм~40мм; Авто обводка, Базовая линия, Режим отображения: Снизу, слева, дистанция, скорость, время, инверсия, Дуплекс; - Фокусировка на излучение и прием: Постоянная динамическая фокусировка. - Динамический диапазон: не шире 30-180dB - Максимальная глубина проникновения луча: не менее 420 мм. - Установки: Выбор установленных параметров обследования или формирование своих собственных не менее 40 профилей - Отображение на экране всех данных связанных с изображением: глубина, частота кадров, угол/ширина, частота сканирования, плотность линий, увеличение; - Отображение на экране всех данных медицинского учреждения, пациента и типа обследования; - Общие измерения: В режим – расстояние, площадь, длинна окружности, объём, угол, эллипс, трассирование, гистограмма. М режим – расстояние, время, ритм биения сердца, наклон. Режим допплера – ускорение, скорость, спектральный анализ, PSV/EDV, обводка, время дистанция, от точки к точке, Автоматическая обводка: PSV, EDV, MV,AT, DT, RI, PI, SD, VTI, PGr, MGr, HR; Специальные измерения и вычисления: Пакет программного обеспечения для вычисления и визуализации полученных данных в областях: Абдоминальных. Кардиологических. Акушерских. Гинекологических. Урологических. Исследовании сосудов. Педиатрии. Малых органов. Исследовании суставов. - Метки: Буквы. Цифры. Не менее 38 меток тела и органов. Не менее 400 фраз. - Сохранение, вывод и печать результатов: Сохранение снимков не менее 50000. Кинопетля не менее 2000 кадров. Сохранение данных о пациенте и исследования. Стандарт сохранения: Формат снимков: PNG, JPEG, BMP, GIF. Формат видео: AVI, XVID, DICOM. Стандарты передачи DICOM и EMR: DICOM 3.0 (Рабочие листы, хранилище, подробный отчет, печать, комментарий) EMR (Электронная медицинская запись, RIS HL7 порт). Жесткий диск не менее 500 Gb. Черно-белый видео принтер (дополнительно). Лазерный или струйный принтер (дополнительно). Внешний LED монитор, 19-32 дюймов (дополнительно). Порты подключения: не более 2 активных портов подключения датчиков. Не более 2 USB портов, порты DC-IN, VGA, Ethernet. Внешняя педаль. 1 LAN порт; Разметры и вес не более: 155х360х370 мм., 7,3 кг; Питание от сети: 100-240 В., 50/60 Гц., 200VA; Монитор с высокой разрешающей способностью, антибликовый, не более 12 дюймов; HDD - Жесткий диск не менее 500Gb; LAN - Сетевой порт 100 Мбит; VGA - Видео выход; 2 USB порта; 2 порта подключения датчиков; 2 держателя для датчиков; Модуль цветного допплеровского картирования (CFM) (встроенный); Модуль энергетического допплера (встроенный); Модуль импульсного допплера (PW) (встроенный); Модуль постоянного (CW) допплера (встроенный); Модуль 2-ой гармоники (встроенный); Панорамное сканирование; Встроенные программы диагностических измерений: Абдоминальные, Гинекология, Акушерство, Кардиология, Малые органы, Периферические сосуды, Предстательная железа, Ортопедия, Педиатрия. Инструкция пользователя на русском языке. Широкополосный многочастотный конвексный датчик 3C5PD-1 шт. (2.0, 3.0, 3.5, 6.0 Мгц, THI 4.5 Мгц) (для общих, абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований, исследования почек, сердца плода). Широкополосный многочастотный линейный датчик 7L4PD-1 шт. (5.0, 6.0, 7.5 Мгц, THI 9.0, 12.0 Мгц) (малые органы, поверхностные структуры, периферические сосуды, лимфаузлы). Широкополосный многочастотный вагинальный датчик 6E1PD-1 шт. (5.0, 6.0, 6.5 Мгц, THI 7.5, 10.0 Мгц) (акушерские, гинекологические исследования). Широкополосный многочастотный фазированный датчик 3P2PA-1 шт. (1.7, 1.9, 2.1, 2.5, 3.0, 3.4, 3.8, 4.2, 5.0, THI 3.4, 3.8, 4.2 Мгц) (кардиология и транскраниальные исследования). Кейс для транспортировки- 1 шт. Кейс с замком и колесами для транспортировки аппарата. Тележка для аппарата-1 шт. Тележка для аппарата передвижная. Система регистрации-1 ш. Термопринтер Ч/Б. Источник бесперебойного питания- 1 шт. Источник бесперебойного питания. Расходные материалы: Ультразвуковой гель 250 мл.-1 шт. Термобумага-1 шт. Термобумага к видиопринтеру не более 21 метр в рулоне, на 150/160 снимков Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | Шт | 1 |
| 2 | Монитор фетальный | Назначение: Предназначен для неинвазивного и инвазивного мониторинга плода во время дородового обследования, родов и родоразрешения. Область применения: Акушерство и гинекология. Класс безопасности: Класс 2 б – с повышенной степенью риска. Отображаемые физиологические параметры: ECG, RESP, TEMP, SpO2, PR, НИАД, СО2, FHR, TOCO. Монитор: размер экрана не уже 12,1; разрешение не уже 800х 600. Многофункциональный монитор состоит из блока и подключаемых модулей, обеспечивает комплексный мониторинг беременности, родов и послеродового периода. Подключаемый модуль можно использовать в качестве переносного монитора пациента с полным мониторингом состояния. Отличительные особенности аппарата: Рабочая частота ультразвука не уже -1 МГц; Интенсивность ультразвукового излучения: Iоb<10мВт/см2; Диапазон измерения частоты сердечных сокращений плода 30 уд/мин～250 уд/мин; Точность измерения частоты сердечных сокращений плода ≤±1 уд/мин; Диапазон измерения TOCO составляет не уже 0-100; С функцией ручной/автоматической маркировки шевеления плода; Наличие автоматического распознования зонда. Встроенная экспертная система подсчета баллов, обеспечивающая четыре метода подсчета баллов: КРЭБС, Фишер, улучшенный Фишер и NST. Имеет функции подсказки интенсивности сигнала сердечных сокращений плода, проверки кросс-канала и позволяет одновременно осуществлять мониторинг двух сердец близнецов. Автоматический анализ результатов: Потери сигналав %, Частота ЧСС, Сокращения матки, Базальная линия, Базальный ритм, Частота вариабельности, Акцелерации, Децелерации, Нет децелераций, Поздние децелерации, Ранние децелерации, Вариабельные децелерации, Вариабельность коротких отрезков STV, Вариабельность длинных отрезков LTV, Длительность эпизодов высокой вариабельности, Длительность эпизодов низкой вариабельности, Время начала и окончания обследования. Оценка по шкалам: FISHER, KREBS, NST, Доуза-Редмана. Отображение на дисплее критериев оценки. Оценка состояния двух плодов одновременно. Тревоги: 3 уровня тревог (высокий, средний, низкий). Звуковая и световая индикация. Настройка параметров тревоги. Просмотр списка тревог с указанием даты, время и параметра. Визуальная сигнальная лампа не уже 360 °, интеллектуальная сигнализация. Дисплей: На экране выводятся данные: в виде временных трендов и числовых значений параметров. 7 режимов работы дисплея: мать-плод / плод/ мать/списка/ тренда/ ОxyCRG/ крупного шрифта. Окно оксикардиореспирограммы (OxyCRG). Перемещение активного окна. Раскладка компьютерной клавиатуры, регулировка угла 0-120°, быстрый ввод информации о пациенте. Поддержка работы с раздвижным экраном, быстрое переключение интерфейса дисплея. Поддержка двойного экрана. Размер аппарата: 450 мм × 312 мм × 99.5 мм; Вес: не более 5 кг; Аккумулятор. Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Время работы не более 4 часов. Номинальное напряжение не менее 14.8 В и не более 14.8 В. ЭКГ. (опция) Стандартная ЭКГ в 3/5 отведениях, дополнительное измерение ЭКГ в 12 отведениях. Выбор усиления X0,25, X0,5, X1, X2, X4, Авто Скорость развертки: Не уже 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с. Диапазон сердечного ритма: не менее 15-350 ударов в минуту. Наличие анализа ST-сегмента и анализа аритмии. Скорость развертки- 6.25, 12.5, 25, 50мм/с. Ведет подсчет ЧСС. Взрослые: не менее15-300 уд/мин, Неонатальный: не уже 15-350 уд/мин. НИАД. (опция) Диапазон измерения давления НИАД: не уже 30-300 мм рт. ст., точность не уже ±3 мм рт. ст. RESP (дыхание). (опция); Метод импеданса RA-LL Диапазон измерения: Взрослые: не уже 0~120 об/мин, дети/новорожденные: не уже 0~150 об/мин Точность: не уже ±2 об/мин и не менее 2% ДЫХАНИЕ Апноэ: мне менее 10–60 секунд (Adu), не менее 10 – 40 секунд (дети/новорожденные) Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25мм/с Выбор усиления X0,25, X0,5, X1, X2, X4 SPO2. (опция) Диапазон измерения от 0% до 100%, точность в диапазоне от 70% до 100% для взрослых и детей ±2%, для новорожденных ±3%. Принадлежности: Кабель для питания-1 шт. Кабель питания для подключения к сети. Бумага для печати-10 шт. Бумага для записей (не менее 150 мм×90 мм-150P, сложенная Z-образно). Ультразвуковой доплеровский датчик-1шт. Зонд FHR1 /водонепроницаемый, Ø79.6/длина 2200 мм/для взрослых Ультразвуковой доплеровский датчик-1 шт. Зонд FHR2 /водонепроницаемый, Ø79.6/длина 2200 мм/для взрослых Датчик сокращений матки-1 шт. Зонд TOCO/водонепроницаемый, Ø79.6/ длина 2200 мм/для взрослых Маркер движения плода-1 шт. Маркер событий/водонепроницаемый, длина 3000 мм/для взрослых Ремешки для крепления датчиков-3 шт. Ремень для крепления датчиков, длина не менее 1,5 м. Требования к условиям эксплуатации: Условия окружающей среды: температура хранения от -30ᵒС до +60ᵒС, относительная влажность от 10% до 95% (без конденсации) Номинальное напряжение питания - 100-240 В; Частота - 50/60 Гц. Комментарий к сроку хранения: 0 до +40 градус Цельсия. Относительная влажность от 10% до 95%. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 2 |
| 3 | Электрокоагулятор | ВЧ электрохирургический блок – 1 шт. Функциональное назначение оборудования Аппарат предназначены для рассечения и коагуляции биологической ткани. Аппарат должен позволять производить: -резание с минимальной коагуляцией, -резание с тонким слоем коагуляции, -резание с толстым слоем коагуляции, -резание в жидких средах, -контактную коагуляцию, -форсированную коагуляцию, -бесконтактную коагуляцию, -бесконтактную плавную коагуляцию, -биполярное резание, -биполярную коагуляцию, -биполярную коагуляцию с автостопом, -биполярную коагуляцию с автостартом и автостопом Максимальная номинальная выходная мощность аппарата, не менее400 Вт. Вес блока управления, не более 7 кг. Специальные требования к блоку управления. Функциональные требования: Количество монополярных режимов, не менее: Восьми Монополярный режим резания № 1 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание с минимальной коагуляцией. Номинальная выходная мощность режима, не менее 400 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 1600 В Монополярный режим резания № 2 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание с тонким слоем коагуляции. Номинальная выходная мощность режима, не менее 400 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 1600 В Монополярный режим резания №3 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание с толстым слоем коагуляции. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 4000 В Монополярный режим резания № 4 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание в жидких средах. Номинальная выходная мощность режима, не менее 400 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 1600 В Монополярный режим коагуляции № 5 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Контактная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 300 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 1300 В Монополярный режим коагуляции № 6 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Форсированная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p) не менее 4000 В Монополярный режим коагуляции № 7 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Бесконтактная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 7000 В Монополярный режим коагуляции № 8 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Бесконтактная плавная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 70 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 7000 В Количество биполярных режимов, не менее Четырёх Биполярный режим № 1 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярное резание. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 800 В Биполярный режим № 2 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 650 В Биполярный режим № 3 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция с автостопом. Автостоп подачи высокочастотного тока при завершении коагуляции. Наличие Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 650 В Биполярный режим № 4 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция с автостартом и автостопом. Автостарт подачи высокочастотного тока при захвате ткани и автостоп при завершении коагуляции наличие; Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт; Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 650 В; Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: Выбор режимов и регулировка выходной мощности: При помощи плёночно-контактных кнопок; Установка выходной мощности для каждого режима: Индивидуальная; Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов Цифровая в ваттах Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей: Наличие Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее одного Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее одного Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления, не менее двух Способы активации монополярного рабочего выхода Двухклавишная педаль, держатель монополярных электродов с кнопками управления Способы активации биполярного рабочего выхода Одноклавишная педаль, двухклавишная педаль Расположение на аппарате рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов На верхней панели корпуса блока управления Регулировка уровня громкости звуковых сигналов аппарата Кнопкой на передней панели аппарата Названия режимов На русском языке рядом с каждой кнопкой включения режима Требования безопасности: Класс аппарата по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010; Аппарат должен относится к классу II (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I); Тип аппарата по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010; Аппарат должен относится к типу CF (более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора Выходные разъемы блока управления. Должны иметь защищенную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке Тип нейтрального электрода; Аппарат должен позволять работать с односекционным и двухсекционным (разделенным) нейтральным электродом; Индикация исправности цепи нейтрального электрода.Световая и звуковая. Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента Световая и звуковая Совместимость с другим оборудованием: Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора наличие; Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам Требования к монополярным инструментам: Метод стерилизации Автоклавирование Диаметр штекера 4 мм ± 5% Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала. Рабочие кончики электродов для контактной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к биполярным инструментам: Метод стерилизации Автоклавирование Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к держателям монополярных инструментов: Метод стерилизации Автоклавирование Длина кабеля, не менее 3 м; Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов 4 мм ± 5%; Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля Эластичный кабельный вывод Требования к держателям биполярных инструментов: Метод стерилизации Автоклавирование Длина кабеля, не менее 3 м. Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля Эластичный кабельный вывод Требования к многоразовым нейтральным электродам: Эластичный пластинчатый нейтральный электрод Из токопроводящей резины Площадь нейтрального электрода, не менее 408 см.кв. Требование к держателю многоразовых нейтральных электродов: Длина кабеля, не менее 3 м; Метод санитарной обработки Дезинфекция Требования к педальным переключателям режимов: Классификация по степени защиты от вредного проникновения воды Не хуже IP X7 (защита от воздействия воды при временном погружении). Классификация по опасности воспламенения от педали Педаль с защитой от воспламенения, категория AP Длина кабеля-не менее 3 м. Дополнительные комплектующие: Педаль двухклавишная; Педаль двухклавишная; 1 шт. Педаль одноклавишная биполярная; Педаль одноклавишная биполярная; 1 шт. Нейтральный электрод из резины; Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 408 см кв. ± 5%; 1 шт. Держатель нейтрального электрода «джек».; Держатель нейтрального электрода «джек». Длина кабеля 3 м ± 5%; 1 шт. Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек"; Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек" (длина кабеля 2,7 м ± 5%); 1 шт. Держатель монополярных инструментов (электродов).; Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м ± 5%; 2 шт. Держатель монополярных иснструментов (электродов) с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ).; Держатель монополярных иснструментов (электродов) с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - трехполюсная вилка (ФОТЕК, Valleylab). Длина кабеля 3 м ± 5%; 1 шт. Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Длина кабеля 3 м ± 5%; Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами 4 мм ± 5%. Длина кабеля 3 м ± 5%; 2 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5%; 3 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-игла, 0,2 мм ± 5%; 2 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-петля (5 х 0,2 мм) ± 5%; 2 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-петля (10 х 0,2 мм) ± 5%; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%; 3 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 6 мм ± 5%; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5%, удлиненный стержень; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-крючок, удлиненный стержень, фиксация на держателе; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%, удлиненный стержень; 1 шт. Пинцет прямой антипригарный; Пинцет прямой антипригарный, длина 190 мм ± 5%, размер площадки (8 х 2 мм) ± 5%, "евростандарт"; 3 шт. Пинцет прямой антипригарный; Пинцет прямой антипригарный, длина 250 мм ± 5%, размер площадки (8 х 2 мм) ± 5%, "евростандарт"; 2 шт. Пинцет байонетный прямой антипригарный; Пинцет байонетный прямой антипригарный, длина 230 мм ± 5%, размер площадки (6 х 1 мм) ± 5%, "евростандарт"; 1 шт. Кабель монополярных инструментов (электродов).; Кабель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м ± 5%; 1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. Электрод нейтральный (возвратный); Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, вертикального исполнения; 25 штук. Электрод нейтральный (возвратный); Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, горизонтального исполнения; 25 штук. Требования к условиям эксплуатации; Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха от 0% до 90%. Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа.. Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц; Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | Шт | 1 |
| 4 | Консоль потолочная | Основной блок-1 шт. Консоль должна быть предназначена для распределения медицинских газов и электропитания потолочная. Должен иметь плиты крепления к потолочному перекрытию. Должен иметь промежуточный набор крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка. Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления не менее 6 штук. Наличие шланг подачи газа каждого типа которые соединены с газовыми разъемами, обозначены маркировкой и цветовым в соответствии с каждым газом, максимальное давление внутри шланга не более 70 бар. Должен иметь декоративный короб, закрывающий потолочное крепление с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов. Должен иметь вертикальные несущие стойки. Наличие сдвоенного поворотного плеча, длина каждого не менее 800 мм., должен иметь электропневмотормоза на обоих плечах. Максимальный угол поворота не менее 330⁰С. Наличие не менее 6 клапанов медгазов + AGSS: 2xO2, 2xAir5, 2xVac, стандарта DIN 13260-2, с двумя положениями штекера (рабочий, дежурный), с цветным маркировочным кольцом; Максимальная нагрузка на конце внешнего поворотного плеча не менее 200 кг., максимальная нагрузка на подвесной блок не менее 200 кг., Ограничение поворота плечей в диапозоне не менее 30 и не более 330 ⁰С. Имеет подвесной блок для размещения розеток, поворотный с раздельными внутренними каналами для электричества газов и низкоточной проводки. Отсутствие видимых винтовых соединении на внешней поверхности консоли. Полезная длина поворотного подвесного блока не менее 1600 мм. Ход сервисной колоны по высоте не более 500 мм. Корпус приборной колонны должен быть оснащен не менее 2 вертикальными рельсами по всей длине консоли из специального четырех секционного анодированного алюминиевого профиля. Длина приборной колоны не менее 1000 мм. Материал реек нержавеющая сталь: наличие Должен иметь не менее 2 полок с рельсами для навесного оборудования, нижняя с ручкой управления консолью с кнопками управления электропневмотормозами и выдвижным ящиком. Габариты каждой полки не менее 550х450 мм. Максимальная нагрузка на полку не менее 50 кг. Внешние торцы полки с закругленными углами для предотвращения травм персонала. Конструкция консоли позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли розетками и газовыми клапанами без демонтажа и доставки на завод. Наличие разъемов быстрого соединения медицинских газов, каждый в комплекте с угловым штекером: кислород 2шт., сжатый воздух 5 бар 2 шт., вакуум 2 шт., отвод наркогазов с эжектором AGSS EN 737-4 не менее 1шт. Тип газовых разъемов DIN 13260-2: наличие. Имеет двухступенчатый режим отключения штекера: промежуточное положение, при котором подача газа прервана, штекер остается в разъеме. Наличие газовых клапанов 2-х компонентные с возможностью замены замковой части без отключения клапана от газовой магистрали. Должен иметь цветовые и буквенные маркировки типа газа. Геометрия разъемных соединений должны отличаться по типу газа что исключает ошибочное подключение оборудования. Должен иметь возможность определения позиции установки каждого компонента на подвесном блоке. Должен иметь возможность установки манометра для каждого вида газа. Наличие электрических розеток 220 В евростандарт с клеммами зануления не менее 10 шт. Максимальная сила тока 16А. Количество электрических цепей не менее 2. Контакт выравнивания потенциалов не менее 5 шт. Разъем компьютерной сети RJ45 cat6 не менее 2шт. Дополнительные комплектующие: Несущий кронштейн - для крепления поворотных плеч-1 шт. Несущий кронштейн - для крепления поворотных плеч. Плечо двойное S 700 / 600-1 шт. Плечо двойное S 700 / 600. Носитель капельниц- 1 шт. Комплект (подвесная штанга не менее 900 мм, корзина, вешалка) крепление в поворотном плече. Требования к условиям эксплуатации: Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха от 0% до 90%. Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | шт | 1 |