Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская кровать | Основные комплектующие: Головная доска (Изголовье)-1 шт. Головная доска (изголовье) кровати пациента (основной блок). Кровать не менее 5-ти секционная универсальная с электрической регулировкой высоты, секций ложа и позиционированием кровати в положение Тренделенбург/анти Тренделенбург. Кровать предназначена для осуществления ухода за больными в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии, послеоперационных, кардиологических, и ортопедических отделениях. Каркас кровати изготовлен из низкоуглеродистой стали прямоугольного сечения не менее с 2 отверстиями для подъемной стойки. Наличие положения кардиологическое кресло. Трансформируясь в положение кардиологическое кресло, кровать способствует естественной вентиляции легких, улучшает работу сердца и облегчает дренажирование. Доска для головы и ног. Удлиненная и высокая подставка для ног с изогнутым дизайном, окруженным изгибом, обеспечивает комфортное ощущение для пациентов. Боковой Поручень. Боковая направляющая с буфером, встроенным контроллером и индикатором угла наклона. Не менее 4,3-дюймовый ЖК-дисплей показывает угол наклона. Дно выдерживает не менее 100 000-кратное нажатие. Резервная батарея. Поверхность кровати из АБС-пластика. Направляющее колесо. Базовый поролоновый матрас (толщина не менее 12 см). Технические характеристики: Безопасная рабочая нагрузка: не менее 250 кг Регулировка высоты: не менее 435-725 мм Регулировка спинки: не менее 0-75° (±10°) Регулировка наколенника: не менее 0-35° (±10°) Обратный тренделенбург: не менее 0-12° Тренделенбург: не менее 0-12° Индикатор угла: не менее 0-90° Напряжение и частота: не менее 100-240 В · 50/60 Гц Доска для ног-1шт. Доска для ног уникального дизайна из АБС пластика. Удлиненная и регулируемая по высоте подставка для ног с изогнутым дизайном, обеспечивающим комфорт пациентам. Боковая планка (Левая сторона)-2 шт. Боковое ограждение левая сторона кровати, из АБС пластика. Экологический пластик может быть стерилизован при не менее 100°C. Боковая планка (Правая сторона)-2 шт. Боковое ограждение правая сторона кровати, изготовлен из АБС пластика, экологический пластик может быть стерилизован при не менее 100°C. Дополнительные комплектующие: 1; Поверхность кровати; Поверхность кровати штамповочная формовочная платформа, гладкая поверхность без сварочного шрама, выдерживающая нагрузку не менее 250 кг. Опция платформа из АБС и рентгенопрозрачная платформа из смолы.; 1 шт. 2; Боковые рельсы (Убираемая боковая опора с встроенным контроллером и индикатором угла); Боковые рельсы - двухсторонние рельсы АБС для больничной койки. Устанавливаются вдоль каркаса кровати, с безопасным замком. легко складываются или раскладываются одной рукой. Убираемая боковая опора с встроенным контроллером и индикатором угла.; 1 шт.. 3; Боковой защитный бампер (с колесами); Боковой защитный бампер колесами не менее в 4-х углах. Максимальная защита кровати и пациента во время транспортировки.; 4 шт.. 4; Аварийная кнопка; Аварийная кнопка предназначен для блокировки всех функций с электрическим приводом, подключаемый к специальному разъему в блоке управления.; 1 шт.. 5; Панель управление мед сестры; Движения кровати контролируются с ручного пульта управления и контрольной панели управления медсестры.; 1 шт.. 6; винт; Крепёжное изделие для соединения деталей кровати.; 1 шт.. 7; Дренажный крюк; Предназначен для подвешивания дренажных емкостей.; 1 шт.. 8; винт с шестигранной головкой; Винт с шестигранной головкой для соединения деталей кровати.; 1 шт.. 9; плоская шайба; Плоская шайба используется для избежания провала головки метиза.; 1 шт.. 10; пружинная шайба; Пружинная шайба служит для предотвращения само отвинчивания резьбовых соединений за счет упругой деформации шайбы под нагрузкой.; 1 шт.. 11; Индикатор угла; Индикатор угла плавного наклона ложа кровати и спинной секции, содержат также индикатор безопасного положения.; 1 шт.. 12; Инфузионная стойка (До не менее 15 кг); Инфузионная стойка для внутривенных вливаний из нержавеющей стали, должен выдерживать груз до не менее 15 кг. Должен иметь не менее 4 крючка для подвешивания инфузионных пакетов.; 1 шт.. 13; Ролик с тормозом не менее 4 шт. (Колесики); Не менее 4 колеса с резиновым покрытием диаметром не менее 125 мм с системой центральной блокировки с двух сторон кровати.; 4 шт.. 14; Двигатель ход не менее 200 мм/установочное расстояние не менее 375 мм/усилие не менее 6000 Н (Подъемный механизм); Двигатель ход не менее 200 мм/ установочное расстояние не менее 375 мм/тяга не менее 6000 Н (Подъемный механизм) предназначен для электрической регулировкой высоты и углы наклонов кровати.; 1 шт.. 15; Панель управления (пульт дистанционного управления); Пульт дистанционного управления для пациента. На пульте имеются кнопки регулировки углы наклона.; 1 шт.. 16; Кабель электропитания (не менее 3м); Кабель питания. Подключение к источнику питания. Кабель электропитания длиной не менее 3 метра.; 1 шт.. 17; Соеденительный кабель (сигнальная линия); Соединительный кабель для подключения модульного блока.; 1 шт.. 18; Блок управления (переключатель питания не менее 100-240 В, 50/60 Гц); Блок управления кроватью с интуитивно понятными символами обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям, тем самым облегчая ежедневные заботы медперсонала по уходу за пациентом, одновременно повышая его самостоятельность и комфорт. Питание не менее 100-240 В, 50/60 Гц.; 1 шт.. 19; Подъемная опора; Устройство для приподнятия пациента с трапецией, регулируемой. Для поддержания самостоятельности и мобильности пациента.; 1 шт.. 20; "Корзина для судна: не менее 800*400 мм, регулируемый; Корзина для судна: размер не менее 800*400 мм, регулируемый.Каркас подставки имеет защитно-декоративное покрытие краской нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.; 1 шт.. 21; не менее 4,3-дюймовый ЖК-дисплей показывающий угол поворота; не менее 4,3-дюймовый ЖК-дисплей с уникальным дизайном и встроенным контроллером, показывает угол перемещения. Кнопка выдерживает не менее 100 000 нажатий.; 1 шт.. 22; Матрац в гигиеническом чехле; Наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (профилирование в центральной и боковых зонах) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Толщина не менее 12 см.; 1 шт.. 23; Головная, спинная, ножная секции; Головная, спинная, ножная секции изготовлен из материала ABS пластика. Чистый экологический пластик стерилизуется при не менее 100°C.; 1 шт.. 24; Держатель мочеприемника; Держатель мочеприёмника предназначен для установки мочеприёмника на раму ложа.; 1 шт.. 25; Аккумулятор; Безопасность электрических регулировок на случай сбоя подачи электропитания обеспечена наличием встроенного аккумулятора, предназначенного для резервного использования.; 1 шт.. Требования к условиям эксплуатации Температура окружающей среды: + 5 ℃ ~ + 40 ℃. b) Относительная влажность: ≤ 85%. Атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа. Напряжение питания: 100-220 ± 22 В переменного тока; Частота сети: 50 ± 5 Гц Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | Шт | 8 |
| 2 | Стол операционный для пациента | Стол операционный; Операционный стол с ортопедической тракцией используется для общих операций, полностью электрический, с переключателем для управления подъемом (вверх/вниз). Вес брутто не более: 270 кг, вес нетто не более: 220 кг, длина не менее 2100мм× ширина не менее 500мм× высота не менее от 800мм до 1000мм. Безопасная рабочая нагрузка на стол составляет не менее 173 кг. Обратный тренделенбург/Тренделенбург не менее 22º/25º Боковой наклон вправо/влево не менее 20º/20º Подголовник (вверх/вниз) не менее 45º/90º Ножная пластина (вверх/вниз) не менее 15º/90º Горизонтальное положение ножной пластины не менее 90º Спинка (вверх/вниз) не менее 75º/20º Подъем почечного мостика не менее 110 мм Горизонтальное скольжение не менее 300 мм; 1 шт.. Секция для головы; Секция для головы -Большая головная секция, изменяющая положение в двух плоскостях, регулируемая. Разнообразные варианты регулировки позволяют выбрать правильное положение пациента и оптимальное боковое положение. Регулировка угла не менее +37°/-58°, а регулировка по высоте не менее: 135 мм, регулировка угла с помощью пневматических пружин; 1 шт.. Секция для спины; Секция для спины - С вращающейся ручкой подъема. Регулировка угла с помощью пневматических пружин. Трапециевидная форма позволяет получить более близкий доступ к голове пациента. Отдельно поставляемый узкий подголовник может использоваться при наличии жестко закреплённого адаптера.; 1 шт.. Секция для таза; Секция для таза - Тазовая секция оснащены боковыми евро планками для установки необходимых дополнительных принадлежностей.; 1 шт.. Почечный мост; Почечный мост - Спинная секция регулируемая, с креплением к тазовой секции вместо ножной.; 1 шт.. Секция для ног раздельная; Секция для ног раздельная - Разделённая ножная секция позволяет отводить ногу на угол не менее 90° и обеспечивать оптимальное положение ноги. легко регулируется, диапазон угла не менее +26°/-90°, дополнительная регулировка в коленной части; 1 шт.. Дополнительные комплектующие. Пульт управления; Пульт управления - Передовой пульт управления для медицинского оборудования разработан с целью управления всеми функциями и параметрами в операционном зале. Наличие: Микропроцессор, управляемый электронной системой. Система самопроверки; 1 шт.. Универсальный замок для штанги 1; Универсальный замок для штанги 1 - обеспечивают возможность устойчивого положения. Металлические зажимы крепятся на рельсах для дополнительных принадлежностей. Размер 1; 1 шт.. Универсальный замок для штанги 2; Универсальный замок для штанги 2 - обеспечивают возможность устойчивого положения. Металлические зажимы крепятся на рельсах для дополнительных принадлежностей. Размер 2; 1 шт.. Зажим для плечевого упора 1; Для поддержки плеча пациента во избежание неожиданных движений. Облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением, удобный в обращении; 1 шт.. Подлокотник 2 (с кожаной обивкой); Поверхностный кожанный материал является антистатическим, устойчивым к воздействию влаги и способным выдержать воздействие дезинфектантов.; 1 шт.. Фиксатор для головы; Регулируемая опора для головы типа «шлем» обеспечивает безопасность при позиционировании пациента.; 1 шт.. Подставки для рук; Закреплённая, простая и удобная для пользователя опора для руки с рычажным зажимом, позволяет регулировку по высоте и по горизонтали.; 1 шт.. Опора для ног; Служат для поддержки нижних конечностей в позиции лежа или сидя. Каждая опора оснащена формованным полиуретановым матрасом анатомической формы. Металлическая конструкция из нержавеющей стали обеспечивает вращение опор вокруг своей вертикальной оси. Лёгкая по весу и в использовании.; 1 шт.. Аккумулятор; Встроенный аккумулятор для накопления энергии с целью её последующего использования.; 1 шт.. Шнур питания; Предназначен для подачи питания. Длиной не менее 3 м.; 1 шт.. Опорная стойка для тела; Для фиксации тела пациента. Предназначен чтобы тело пациента было надежно зафиксирован на операционном столе.; 1 шт.. Опора для головы узкая; Регулируемая опора для головы обеспечивает безопасность при позиционировании пациента. Гибкое позиционирование подголовника с помощью трех шарниров Быстрое позиционирование и фиксация подковообразного подголовника с помощью с помощью центрального винта Для позиционирования головы в положении лежа или в супинированном положении. Узкая форма.; 1 шт.. Шарнирный адаптер; Шарнирное соединение позволяет регулировку по высоте и по углу наклона в широком диапазоне; 1 шт.. Требования к условиям эксплуатации: Стол следует хранить в чистом месте, никогда не ставить в местах, где на него влияют атмосферное давление, температура, влажность, аэрация, солнечный свет, а также пыль и сера. Стол должен храниться отдельно от химикатов. Хранить в проветриваемом месте. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 1 |
| 3 | Аппарат наркозно-дыхательный | Основные комплектующие: Монитор, диагональ не менее 12.1”; Анестезиологический аппарат: Аппарат для анестезии состоит из узла, анестезиологического аппарата ИВЛ, системы контроля потока, контрольной панели с дисплеем, систему вентиляции, модуль контроля газа анестезии, модуль двухчастотного индекса, модуль контроля CO2 и аксессуары. Область применения: Продукт применим для ингаляционной анестезии и управления дыханием у взрослых , детей и новорожденных во время хирургической операции. Противопоказание: Запрещены пневмоторакс и тяжелая легочная недостаточность. Максимальный несущий вес всей машины составляет не менее 210 кг. Монитор не менее 12,1 дюймовый четырехпозиционный вращающийся сенсорный экран, более удобный для наблюдения и работы врачей разного роста в разных положениях. Монитор предназначен для непрерывного мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов и контроля ряда физиологических параметров. Экран дисплея с сенсорным управлением. Измерение в режиме реального времени давления в дыхательных путях, потока, объемов, соответствие и сопротивление дыханию предлагают интуитивно понятный инструмент для обнаружения утечки, обструкцию дыхательных путей и оптимальную вентиляцию настройка параметров. • Управление по замкнутому контуру, и обратная связь в реальном времени. • Технология автоматической компенсации приливного объема, включая расход свежего газа, соответствие требованиям системы и компенсацию утечек в системе. • Широкий спектр клинических применений: Его можно использовать при всех видах сложных заболеваний от новорожденных до взрослых. Анестезиологический аппарат оснащен высокоточным датчиком расхода для одновременного контроля вдоха и выдоха, его точность достигает не менее 7%. Это гарантирует точность и надежность мониторинга. • Скорость утечки составляет менее 65 мл/мин, полностью удовлетворяет требованиям анестезии с низкой скоростью потока и снижает загрязнение окружающей среды. • Технология управления пропорциональным электромагнитным клапаном, и технология точного обнаружения датчика объема. • SIMV/SIMV+PS упрощает мониторинг пациента со спонтанным дыханием и расширяет возможности клинического применения. • Усовершенствованная вентиляция с поддержкой давлением (PSV+ резервная система апноэ) определяет скорость вдоха в зависимости от состояния пациента. • Функции соответствия, подачи свежего воздуха и компенсации утечек обеспечивают точный дыхательный объем, переданный как заданный. • Комплексный мониторинг респираторной механики, отображение в реальном времени кривых и петель P-V, F-V и P-F. • Электронный PEEP. • Наличие вспомогательной подача кислорода. • Дыхательные контуры с малой утечкой снижают вред от утечки анестезирующего газа из контуров. • Технология динамической компенсации дыхательного объема. • Компенсация свежего газа + компенсация утечки контура + компенсация соответствия требованиям. Дыхательный объем не менее от 15 мл до 1500 мл. Частота вентиляции не менее от 4 до 100/мин Время вдоха не менее от 02 до 5,0 секунд Соотношение времени вдоха-выдоха не менее 4: 1. Пауза между вдохами не менее от 5 до 60% Триггер в режиме с управлением по объему не менее от 02 до 15 л/мин. Скорость подъема давления в режиме с управлением по давлению не менее от 0 до 2 секунд. Автоматическое переключение привода вентилятора и обратно приводящего газа с кислорода на воздух при снижении давлении в линии. Давление на входе, не менее 280-600 кПа. Максимальный инспираторный поток не менее 120 л / мин при подаче газа. Диапазон клапана потока не менее 1-120 л/мин. Дыхательный объем вдоха и выдоха не менее 0 – 3000 мл. Концентрация кислорода (%О2), в пределах не менее 18 - 100%.; 1 шт.. Дополнительные комплектующие. Датчик кислорода; Датчик кислорода - электрохимический датчик концентрации кислорода в дыхательной смеси. Концентрация кислорода (%О2), в пределах не менее 0 - 100%. С точностью не более ± 1% (полномасштабного фактического считывания); - шт.. 2.; Сборка трубопровода многоразовая дыхательная трубка для взрослых (не менее 120 см); Предназначен для захвата и удержание вирусов, бактерий, нагрев и увлажнение вдыхаемого терапевтического газа, за счет влаги конденсируемой гидрофобной мембраной при выдохе. - Линия вдоха не менее 120 см - Многоразовая - Для взрослых; - шт.. 3.; Кислородный газовый шланг; Шланг для подключения к источнику медицинского кислорода; - шт.. 4.; Воздушный газовый шланг; Шланг для подключения к источнику медицинского воздуха; - шт.. 5.; Встроенная батарея не менее 4400 мАч; Аппарат наркозно-дыхательный оборудован внутренней перезаряжаемой батареей не менее 4400 мАч, чтобы гарантировать нормальную работу системы в случае отключения электроэнергии. Когда устройство подключено к источнику переменного тока, аккумулятор можно заряжать независимо от того, включено устройство или нет. В случае внезапного отключения электроэнергии система автоматически переключится на питание от внутренней батареи, не прерывая работу. Когда источник питания переменного тока восстанавливается в течение заданного времени, аккумулятор начинает заряжаться, и система прекращает его использование, автоматически переключаясь на источник питания переменного тока, чтобы обеспечить непрерывную работу системы. Тип батареи: Литий-ионный аккумулятор Номинальное напряжение аккумуляторной батареи не менее 11,1 В постоянного тока Емкость батареи- не менее 4400 мАч Задержка выключения не менее 30 мин (при использовании полностью заряженной новой батареи отключение происходит в течение не менее 30 минут после подачи первого сигнала о низком заряде батареи) Минимальное время включения не менее 120 мин (при использовании новой полностью заряженной батареи при комнатной температуре). температура не менее 25ºC) Время зарядки Приблизительно не более 4 часа (режим работы или режим ожидания); - шт.. 6.; Кабель питания; Шнур питания, соединительный шнур, предназначенный для подключения аппарата к источнику питания.; - шт.. 7.; Соединительный кабель к датчику кислорода; Соединительный шнур, предназначенный для подключения к датчику кислорода.; - шт.. 8.; Емкость для дыхательного меха; Емкость для дыхательного меха выполнен из качественного экологически чистого пластика. Соединение с основанием резьбовое, легкосъемное.; - шт.. 9.; Емкость для сорбента; Многоразовая емкость для абсорбера объемом не менее до 2000 мл; - шт.. 10.; Дыхательный мех анестетического вентилятора; Дыхательный мех анестетического вентилятора выполнен из высококачественной резины, не содержащей латекса. Легко снимается для проведения автоклавирования.; - шт.. 11.; Bypass; Bypass служит для обеспечения безопасности и стабильности горячего контура и не позволяет ему выйти из строя, даже если на случится протечка.; - шт.. 12.; Тележка; Устойчивая мобильная тележка не менее с 4-мя колесами с тормозом.; - шт.. 13.; Программное обеспечение – режимы вентиляции VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV/ SIMV + PS Advanced PSV.; Программное обеспечение – режимы вентиляции: Вентиляция с контролем по объему – VCV. Вентиляция с контролем по давлению – PCV. Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему - VC SIMV. Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по давлению - PC SIMV. Ручная вентиляция – Manual. Расширение режимов вентиляции: Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по давлению и объему с поддержкой давлением спонтанных вдохов и с поддержкой давлением. Режим аварийной вентиляции при Апноэ в PSV c выбором: по объему и по давлению VCV & PCV. Комбинирование режимов по объему и давлению.; 1 шт.. Комплект дыхательных трубок для анестезии, Y-образный соединитель (для взрослых, без порта для отбора проб); Набор дыхательных трубок - применяют для безостановочной подачи воздушной смеси пациенту, не имеющему возможности дышать самостоятельно, в реанимации и интенсивной терапии. Для подачи наркоза — в анестезиологии. Это совокупность пластиковых трубок для подведения и отведения смесей, соединённых при помощи коннектора. - Контур дыхательный анестезиологический взрослый - Y-образный соединитель - Две линии вдоха и выдоха гофр. - Для взрослых; 1 комп.. Сборка трубопровода высокотемпературный Y-образный соединитель; Предназначен для захвата и удержание вирусов, бактерий, нагрев и увлажнение вдыхаемого терапевтического газа, за счет влаги конденсируемой гидрофобной мембраной при выдохе. - Высокотемпературный Y-образный соединитель; 1 шт.. Сборка трубопровода высокотемпературный L-образный соединитель; Предназначен для захвата и удержание вирусов, бактерий, нагрев и увлажнение вдыхаемого терапевтического газа, за счет влаги конденсируемой гидрофобной мембраной при выдохе. - Высокотемпературный L-образный соединитель; 1 шт.. Резиновый мешок (не менее 3 л); Служит для наборав себе газовой смесь для проведения вентиляции легких - Дыхательный мешок - Одноразового использования; 1 шт.. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. Контур анестезии резиновый дыхательный мешок (без латекса, не менее 0,5 л) для одноразовые взрослых и детей; Предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. Контур анестезии резиновый дыхательный мешок - из неопрена без латекса, не менее 0,5 л для одноразового использования.; 1 шт.. Набор дыхательных трубок для анестезии одноразовый комплект сильфонов для взрослых; Набор дыхательных трубок для анестезии одноразовый комплект сильфонов для взрослых. Используется для проведения газовой смеси пациентам, находящимся на искусственной вентиляции легких или при анестезиологическом пособии.; 1 комп.. Требования к условиям эксплуатации: Температура окружающей среды при эксплуатации: 10 ° C ~ 40 ° С. Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤93%, безконденсации. Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа. Нормальные рабочие условия Рабочая температура окружающей среды: -20 ° C ~ 50 ° C. Относительная влажность окружающей среды при эксплуатации: ≤80%, без конденсации. Атмосферное давление: 70,0 кПа ~ 106,0 кПа. Условия хранения и транспортировки. Температура окружающей среды при хранении: -20 ° C ~ 60 ° C (датчик кислорода: -20 ° C ~ 50 ° C). Относительная влажность окружающей среды при хранении: ≤93%, без конденсации. Атмосферное давление: 50,0 кПа ~ 106,0 кПа. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | Шт | 1 |
| 4 | Монитор пациента | Монитор пациента Основной блок Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи Наличие разъема для SD карт Наличие многофункционального разъема Наличие эквипотенциального разъема В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Не менее 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран, водонепроницаемый IPXI, цвет волны регулируемый, «Аритмия, анализ ST, OxyCRG, дисплей с крупным шрифтом». – 1 шт. Программное обеспечение центральной системы мониторирования - Центральная система мониторинг позволяет отслеживать различные показатели жизнедеятельности большого числа пациентов лечебного учреждения, путем получения информации из медицинского монитора. Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах для одного из подключенных приборов. Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста. Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора. Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов. Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере. Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы. Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для взрослых - Внутриполостной (универсальный) датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия для взрослых. Датчик SpO2 - Станартный датчик SpO2 на пальце для взрослых предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года. Датчик температуры - Датчик температуры представляет собой многократно используемое устройство, которое необходимо для круглосуточного измерения показателей тела больного. Для получение точного результата измерения, измеряйте температуру не менее 1 минуты. Предназначен для взрослых. Имеет не менее 2 контактный разъем. Длина кабеля не менее 3 метра. Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых и детей - Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см - Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см. Манжета артериального давления для детей, не менее 18-26 см - Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 18 до 26 см. Сетевое крепление - Расходный материал сетевого оборудования из пластика. USB-кабель - Кабель USB предназначен для подключения переферийных устройств. Длина кабеля не менее не менее 2 метров Трубка НИАД для взрослых (белая) - Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов. Датчик для измерения температуры кожи у взрослого не менее 2-х контактный. - не менее 2-контактный датчик температуры кожи для взрослых Литиевая батарея не менее 2200 мАч - Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании. Требования к условиям эксплуатации Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 4 |
| 5 | Инфракрасный обогреватель для детей | Инфракрасные обогреватели для детей аппарат представляет собой открытое отделение для фототерапии, согревания, реанимации и наблюдения за младенцами, новорожденными (включая недоношенных) и педиатрическими пациентами с массой тела менее 10 кг. Оборудование непрерывного действия. Инфракрасный обогреватель для младенцев можно использовать для инфракрасного обогрева пациентов, которые не могут полагаться на свою физиологическую способность регулировать температуру в контролируемой среде, а также для облегчения перехода новорожденных во внешнюю среду. Аппарат состоит из сборки основания, сборки люльки, стойки для инфузии, сборки лотка, сборки патрона лампы, сборки кронштейна. Также дополнительно система оснащается пятипараметрическии модулем (модулем реанимации, модулями мониторинга (ЭКГ, НИАД, RESP, SpO2, PR и EtCO2)), весами, Сборка основания состоит из подъемной система на колесах с тормозами далее идет ящик , подъемный столб для подвешивания мусора и основная люлька. На кровати имеется гелевый теплопроводный матрас, который легко очищается. Бокс для рентгеновской пленки размещается под кроватью, нет необходимости перемещать новорожденного во время съемки рентгеновских лучей, что позволяет избежать неблагоприятной стимуляции и снижая риск инфекции. Устройство оснащено таймером оценки по шкале APGAR. Удобная и своевременная оценка состояния новорожденного. a) Диапазон таймера Апгар: 00: 00-59: 59 b) Разделен на два режима: подсчет и обратный отсчет, и можно установить не менее 10 узлов времени будильника c) Точность отображения не более 1 с d) Разрешение: не более 1 с e) Время будильника: не более 3 с Температура измеряется с помощью встроенного датчика температуры. Система управляется с помощью панели управления с модулем монитора с системой графического представления данных и оснащенной Датчиком паузы звука жестов: - Не более 10,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран - Самоадаптивная сенсорная регулировка яркости - Централизованное отображение всех неонатальных волновых форм и данные для удобного просмотра и управления - Датчик внешней освещенности, автоматическая регулировка яркость экрана Аппарат также оснащен системой тревоги - видимый не менее на 360° индикатор тревоги может быть обнаружен с любого угла, благодаря чему событие может быть более заметным. Аварийные индикаторы: отклонения от заданной температуры, неисправность в работе датчика температуры кожи, неисправность системы, нарушение электропитания, неправильное положение купола. Световой индикатор напоминания о проверке состояния ребенка. Функция лучистого обогрева для младенцев (обогрев дальним инфракрасным излучением) позволяет новорожденному может непрерывно нагреваться во время съемки рентгеновских лучей и не простудиться или не подвергнется холодовому стрессу. Светодиодная лампа для прокола - Особенности высокая интенсивность света, в том числе высокая не менее (4500 люкс ± 500 люкс), средняя не менее (2500 люкс ± 500 люкс) и низкая не менее (1500 люкс ± 500 люкс) трехпозиционная регулировка, позволяет медицинскому персоналу четко наблюдать цвет кожи новорожденного, обеспечивая достаточное освещение во время процедуры. Размер пятна: не менее 250 мм ± 10% Технические характеристики блоков питания: Входное напряжение 100-127 В ~, 220-240 В ~ Входная частота не более 50 Гц / 60 Гц Входной ток 8 A -9A (100 В ~ -127 В ~); 5.0 A -5,1 A (220 В ~ -240 В ~) Предохранитель не менее 250 В Шнур питания не менее 5м Коммуникационный порт: RS 232. Сборка люльки-1 шт. На сборку люльки собирается основная люлька, гелевый теплопроводный матрас, и стенки люльки для защиты младенца от падения. Дополнительные комплектующие: Колесо с тормозом-1 шт. Колесо регулируемое тормозной колодкой, не менее 4 штуки крепится к Фонду. Заблокируйте ролики при использовании устройства, чтобы оптимизировать стабильность фототерапевтического аппарата этого устройства. Ящик для хранения принадлежностей-1 шт. Выдвижной ящик под основной люлькой нужен для хранения принадлежностей. Основная люлька-1 шт. Основная люлька представляет собой кровать, которая может наклоняться с помощью сенсорного экрана. Диапазон угла наклона люльки: не менее ± 12 °, с погрешностью наклона не более ± 1 °, люлька выдерживает нагрузку не менее 10 кг. Шум наклона не более ＜ 60 дБ (A) (при расстоянии измерения не менее 3 м). Поддерживается регулировка угла наклона одной кнопкой, выравнивание одной кнопкой при взвешивании. Запатентованная функция отображения угла наклона является точной и визуализируется с помощью встроенного датчика угла. Также на люльке имеется встроенные демпфирующие компоненты, которые уменьшают влияние шума на новорожденных. Кнопка подъемной педали-1 шт. Кнопка подъемной педали, служит для подъема или спуска люльки, для удобной работы с пациентом Медперсонала. Программное обеспечение-1 шт. Программа или множество программ, используемых для управления компьютером. Многоразовый Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта-1 шт. Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта предназначен для многоразового использования. Шланг присоединяется к источнику кислорода. Используется в реанимации. Встроенная коробка для рентгеновских снимков-1 шт. Кассета с рентгеновской пленкой оборудована под детской люлькой. Поддон для рентген кассеты и рентгенопрозрачное ложе пациента, позволяющие проводить рентгенологическое обследование новорожденного. Стойка для монитора-1 шт. Стойка поддерживающая монитор. Электронные весы-1 шт. Предназначен для измерения веса новорожденного, удобно для записи и наблюдения за тенденциями роста новорожденного. Вывод значений взвешивания должен осуществляться на цветном дисплее. Диапазон измерения веса: не более 300-8000 г. Точность измерения: не более ± 10 г Точность отображения: не более 1 г. Аспиратор-1 шт. Медицинский прибор, предназначенный для удаления жидких сред из полостей организма. Всасывающий шланг аспиратора-1 шт. Шланг всасывает удаленные жидкости средств из полостей организма с помощью аспиратора. Требования к условиям эксплуатации: Температура: от -20 ° C до 60 ° C Относительная влажность: от 15% до 80% (без учета сжатия), без конденсации Атмосферное давление: от 50,0 кПа до 106,0 кПа Скорость воздуха в рабочей среде: <0,3 м / с. Если скорость> 0,3 м / с, это может привести к медленному нагреву и неравномерной температуре. Температура окружающей среды за пределами этого диапазона может повлиять на точность устройства и вызвать повреждение компонентов и проводки. Не используйте это устройство в среде, отличной от указанной выше; в противном случае это может вызвать сбои в работе или невыполнение требований к показателям производительности. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | шт | 7 |