Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на  медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Респиратор маска | Респиратор маска клапаном выдоха имеет регулируемые ленты оголовья и клапан выдоха, который обеспечивает комфортные условия для дыхания. Применяются для защиты от бактерий и вирусов. | шт | 32 000 |
| 2 | Линзы интраокулярные | Линзы интраокулярные: желтая асферическая гидрофильная складывающаяся линза, стерильная, в комплекте с картриджем и инжектором Складывающиеся интраокулярные линзы представляют собой оптические имплантаты взамен человеческого хрусталика глаза, удаленного при катаракте, для коррекции зрения при афакии. Линзы интраокулярные асферические гидрофильные складывающиеся с желтым световым фильтром синего цвета изготовлены из высококачественного гидроксиэтилметаметил акрилата, с двойной гаптикой. Предназначены для задней камеры. Оптический диаметр – 6,00 мм; расположение отверстий - ноль; общая длина – 12,50 мм; оптический дизайн - двояковыпуклый; константа А - 118,0; ангуляция - 0°; края линз квадратные. Наименование комплектующих: линза интраокулярная, картридж, инжектор. Тип картридж: Slit - cartridge (Типа бабочка с V-прорезью с углом 45 градусов) данный дизайн позволяет хирургу удобно и легко имплантировать ИОЛ в заднюю камеру. Спецификация материала на основе гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) Размеры по заявке Заказчика. | шт | 2200 |
| 3 | Системы (блоки) управления потоками (Кассета) для аппарата Infiniti | Системы управления потоками: являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе и используются в процессе работы. При установке системы в жидкостный модуль консоли, должны автоматически производиться все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Используются для регулирования подачи ирригационного раствора к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел должен состоять из мягкой пластиковой жидкостной камеры, бесконтактного датчика давления, ирригационных и аспирационных трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором. | упаковка | 30 |
| 4 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения различных моделей | Нож изогнутый для тоннельного разреза MCS-15, MCS-26, MCS-28, MCS-30 Этот нож стерилизован и имеет рукоять. 1) Основной материал - Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT) - Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) Технические характеристики Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Область применения: Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Размеры по заявке Заказчика. | упаковка | 180 |
| 5 | Нить хирургическая (офтальмологический) | Нить хирургическая не рассасывающаяся монофиламентная - нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, длиной (см): 30, 45, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная Размеры по заявке Заказчика | упаковка | 80 |
| 6 | Офтальмологический вискоэластичный раствор | Офтальмологический вискоэластичный раствор натрия гиалуроната стерильный, в шприце объемом 1мл с канюлей 27G.-1.4% | шт | 500 |
| 7 | Раствор офтальмологический, гидроксипропил-метилцеллюлоза в шприцах 2,0 мл | Раствор офтальмологический, гидроксипропил-метилцеллюлоза в шприцах 2,0 | шт | 1000 |
| 8 | Краситель трипановый | Краситель трипановый 1мл | флакон | 200 |