Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскиеизделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с винтовой регулировкой, на колесах, спинки-пластик. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с винтовой регулировкой, на колесах, спинки-пластик. Каркас основания и рамы ложа кровати сварены из стальных труб и профилей. Многосекционное ложе изготовлено из стальных труб и перфорированных панелей из стального листа и обеспечивает комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию под матрасного пространства. Спинки пластиковые – быстросъёмные (пара), изготовлены из жёсткого полиэтилена. Боковые ограждения легко складываются, типа лесенка Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, также устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, ∅125мм с индивидуальным тормозным устройством. Дополнительная комплектация: Матрац 2000*800*80, штатив для вливаний с креплением. Габариты: 2000*800*800 | Шт | 120 |
| 2 | Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты (на колесах) | Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты (на колесах). Каркас – стальной профиль с полимерно-порошковым покрытием. Стойка никелированная, регулировка высоты механическая. Легко разбирается, компактно складывается, удобен для транспортировки. Колеса d-50 mm. | Шт | 100 |
| 3 | Шприцевой насос | Шприцевой насос - предназначен для инфузий химических веществ, лекарственных средств, родостимулирующих препаратов, питательных веществ, работает в реанимационном отделении, отделении интенсивной терапии, отделении интенсивной терапии новорожденных или в операционной. Особенности:  Высокая точность, безопасность, надежность,  Передовые технологии калибровки капельниц  Индивидуально настроенные функции и параметры  Автоматическая калибровка шприца  Автоматическая загрузка шприца  Библиотека лекарств макс. 300  Библиотека шприцов макс. 300  Анти-болюс функция  Поддержка нескольких языков (меню), включая русский  Автоматическая калибровка  Интуитивный дисплей | шт | 17 |