Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на  медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бедренный компонент | Материал: Кобальтохромовый сплав. Версия: С сохранением задней крестообразной связки. Форма: Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомически изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная. | шт | 100 |
| 2 | Большеберцовый компонент | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Основание имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями без центрального цилиндрического стержня. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм. Толщина киля: от 2,6 до 3,6 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Высота киля: от 28 до 39 мм. Тип фиксации: цементная. | шт | 100 |
| 3 | Большеберцовый вкладыш | Тип: Фиксированный. Механизм фиксации: Импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте. Стабилизация сустава: Мыщелковая, за счет увеличенной высоты переднего края основания. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент как при сохранении задней крестообразной связки, так и без сохранения задней крестообразной связки, а также при функциональной недостаточности задней крестообразной связки для задней стабилизации. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм для каждого типоразмера." | шт | 100 |
| 4 | Рентгеноконтрастный костный цемент | Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке. | шт | 100 |
| 5 | Ножка бедренная | Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конец дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фрональной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13 | шт | 80 |
| 6 | Головка бедренная | Материал: Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 28 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13. | шт | 80 |
| 7 | Чашка ацетабулярная | Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 42 мм до 74 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий | шт | 80 |
| 8 | Вкладыш | Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов. | шт | 80 |
| 9 | Винт спонгиозный | Винт для дополнительной фиксации чашки материал: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. | шт | 20 |
| 10 | Процедурный комплект, для операций на бедренной кости | 2шт.- Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол с размерами: ширина 150 см, длина 137 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал - Ahlstrom, водоотталкивающий материал - полиэтилен 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х130 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 1 шт.- Поостыня одноразовая - простыня для эндопротезирования тазобедренного сустава с U вырезом. Материал простыни: сделан из Ace-7 материала, также имеет клейкую часть. Общий размер простыни: ширина - 220 см, длина - 250 см. U-образный вырез размерами: высота - 110 см, ширина - 30 см, внутренний размер U-выреза - ширина - 20 см, высота- 105 см. Расстояние с конца U -образного выреза и до края простыни составляет 2 см. 1 шт. - Защитное покрытие - Покрытие аюбан 66x45cm, разрез 56x45cm1 шт.- Покрытие защитное для ног (Чулок 30х60 см) - защитное покртытие Stockinette с размерами: 30х60 см. 4 шт.- Халат одноразовый - Халат усиленный. Размер XL. Сделан из 2-х видов материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139.5 см, ширина охвата 165 см. Длина от плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 42 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 80 см, ширина армированной груди 50 см. Халат идет в комплекте с полотенцем. 1 шт.- Чехол для диатермии - многофункциональный прозрачный чехол, с общим размером 35х45 см с клейким краем с размером 5 см. 1 шт.- Трубка отсоса (Аспирационная трубка 300см) - Аспирационная трубка сделана из ПоливинилХлорид (ПВХ) материала с общей длиной 300 см. Идет с 2 воронками, размер: CH 25. 2 шт.- Перчатки размером #7. Стерильные, хирургические, одноразового применения, неопудренные. 2 шт.- Перчатки размером #8. Стерильные, хирургические, одноразового применения, неопудренные. Метод стерилизации: этиленоксидом. | компект | 100 |
| 11 | Процедурный комплект для общ.опер.на колене | 1 шт.- Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол с размерами: ширина 150 см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 1 шт.- Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137х180см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1 шт.- Бахилы (чулок) - защитное покртытие с размерами: 30х60см. 1 шт.- Кожный степлер. 2 шт.- Перчатки размером №7. Хирурргические неопудренные. 2 шт.- Перчатки размером №8. Хирурргические неопудренные. 1 шт.- Защитное покрытие - покрытие аюбан 66x45см, разрез 56x45см. 1 шт.- Катетер дренажный СРТ - дренажная емкость груша 200 мл, 24фр. силиконовый дренаж с троакаром. 1 шт.- Чехол для диатермии - многофункциональный прозрачный чехол, с общим размером 35х45 см с клейким краем с размером 5 см. 1 шт.- Скальпель без ручки- Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. Вид #22. 1 шт.- Счетчик игл - Безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, цель использования -это предотвратить травмы медицинских сотрудников и создать возможность подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя: магнитным и пенным счетчиками. Магнитный счетчик идет с 30 метками на нем, и (счетчик-органайзер для острых предметов изготовленный из прочного пенного материала) пенный счетчик с 40 метками. Общее число доступных пометок 70. Ширина коробки 3.67", длина 4.77" и высота 0.74". Коробка имеет блокирующий механизм, который обеспечивает безопасное отбрасывание биологически опасных материалов и их содержание. На внешней форме коробки расположена клейкая лента, которая обеспечивает прилипание на нужное место или позицию. 1 шт.- Набор коагулятора (Очиститель наконечника коагулятора) - Размер очистителя 1.8"х1.8" квадратной формы. Ширина 0.219". Покрыт очиститель шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора. 1 шт.- Набор коагулятора (Ручка коагулятора) - Эдектрохирургическая ручка коагулятор с переключателем для пальцев одноразового применения. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. 4 шт.- Халат одноразовый - халат должен быть изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии – 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 156см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты- 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер: XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1 шт.- Простыня одноразовая - простынь для нижних конечностей, сделан из материалов: водооталкивающий, водопоглощающий материал и эластомера. Общий размер простыни: ширина - 228см и высота - 300см. Над внутренней операционной зоны имеется водопоглащающая зона с размерами: 101,6х80 см, сделан из усиленного материала. По середине водопоглощающей зоны - имеется отверстие для нижних конечностей, размером 22х22см из эластичного материала Эластомер, размер отверстия - 6см. 10 шт.- Салфетки размером (см): 45х45 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 40х40 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 1 шт.- Лоток - глубокий лоток, сделан из Полипропилена 100%, не содержит латекс и ПВХ. Цвет: голубой. Длина 22см, ширина 27см, высота 5,08см с тонким краем в 4мм. Метод стерилизации: этиленоксидом. | компект | 100 |
| 12 | Аппарат НС-2000, для проведения процедур гидроколонотерапии | Описание: - современное устройство, в котором используются последние технические достижения; - сочетаются современные, нетрадиционные и эффективные методы; - отличается легкостью в обращении - позволяет очищать толстый кишечник с абсолютной гигиеной и безопасностью, отличается высоким уровнем комфорта для пациента Основные характеристики: - Автоматическая система контроля давления; - Автоматическая дезинфекция; - Лампа ультрафиолетового излучения для стерилизации воды; - Сбор образцов для анализа; - Управление с лицевой панели и дистанционное; - Счетчик литров; - Система автоматической стабилизации безопасной температуры; - Таймер; - Регулятор потока воды; - Система автоматического регулирования безопасного давления воды; - Термостатический смеситель; - Аварийная остановка; - Возможность использования соляных, озонированных, кислородных и дисперсных растворов; - Фильтры (5 микрон) - Простота в установке; На аппаратах НС-2000 гидроколонотерапия воспринимается пациентами как приятная и расслабляющая процедура, которая дает великолепный омолаживающий эффект. Показания к проведению гидроколонотерапии: - ожирение, лишний вес, переедание; - запоры различной этиологии; - паразиты; - вздутие живота, тошнота, неприятный запах изо рта и от тела; - геморрой; - заболевания костномышечной системы; - дисбактериоз, диарея; - кожные заболевания (псориаз, пигментные пятна, нейродермит, экзема, угревая болезнь); - аллергические заболевания; - отравления шлаками, экзотоксинами (алкоголь, наркотические, химические вещества), заражение радионуклидами; - простатит и аденома простаты; - вагиниты, эрозия шейки матки; - признаки нарушения функции иммунной системы (частые респираторные заболевания, дерматиты неясной этиологии); подготовка к оперативному вмешательству; бронхо-легочные заболевания. Противопоказания: кишечные кровотечения, опухоли кишечника и прямой кишки; тяжелые сердечно-сосудистые заболевания; почечная недостаточность, беременность. Преимущества: - Безопасность и эффективность. - Хромотерапия (цветотерапия) - одновременно с очищением проводится лечение соответствующим цветом слизистой оболочки кишечника и внутренних органов. - Выведение токсических кислот и солей тяжелых металлов. - Самое значительное преимущество аппарата - вода, используемая для очищения, дезинфицирована ультрафиолетовым облучением, т.е. стерильна. Это очень важно - слизистая оболочка прямой кишки обладает хорошей всасывающей способностью, и поэтому примеси и бактерии не должна присутствовать в растворе никогда. Для верности в нашем аппарате также присутствует фирменный фильтр. В результате последовательного курса гидроколонотерапии в сочетании с хромотерапией и лимфодренажом: устраняется отечность лица, различные высыпания; повышается упругость и эластичность кожи лица и тела, укрепляются волосы, человек избавляется от шлаков, от запоров, от болей в суставах, позвоночнике, снижается избыточный вес и уровень холестерина. Значительно улучшается кровообращение толстой кишки, наблюдается оздоровление предстательной железы, мочевого пузыря, мочеточников, почек, влагалища, матки, яичников, печени, поджелудочной железы, селезенки, тонкой кишки. Гидроколонотерапия используется как для лечения заболеваний, так и для их предупреждения. - Автоматическая система контроля давления и температуры - Система автоматической стабилизации давления и температуры - Возможность ксилородотерапии и инфузии лекарственных средств - Ультрафиолетовая стерилизация воды - Наличие хромотерапии - Сбор образцов для анализа - Счетчик литров - Встроенный таймер - Регулятор потока воды (flow-metr) - Термостатический смеситель - Двойной контроль по давлению и температуре - Аварийная остановка - Управление с лицевой панели - Наличие дистанционного пульта с кнопкой экстренной остановки - Независимая электрическая подводка - Наличие фильтров - Возможность применения в педиатрии - Визуальный контроль чистоты промывных вод - Все функции аппарата заведены под кнопку | шт | 1 |