Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат неинвазивной ИВЛ для новорожденного | Аппарат искусственной вентиляции легких-1 шт. Аппарат искусственной вентиляции легких предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии. Он обеспечивает вспомогательную вентиляцию легких и респираторную поддержку, EtСО2 для взрослых, детей и новорожденных с массой тела не менее от 200 грамм. Аппарат искусственной вентиляции легких поддерживает не менее 16 режимов вентиляции для различных клинических применений. Широкий выбор, включая расширенные режимы вентиляции позволяет повысить эффективность лечения. Режим вентиляции: VCV, VSIMV, PRVC, PRVC/SIMV, PCV, PSIMV, BPAP, APRV, PSV, AMV, NIV, NI-ST, NCPAP, NCPAP-PS, NCPAP-PC, HFOT Мониторинг: Дыхательный объем, давление в дыхательных путях, положительное давление в конце выдоха, концентрация кислорода, частота дыхания, минутная вентиляция легких, сопротивление, растяжимость, постоянная времени выдоха, скорость потока оксигенотерапии Дыхательный инструмент: Небулайзер, задержка вдоха и выдоха, ручное дыхание, функция вздоха, кислородотерапия, Flush O2 PEEPi, широкий выбор дыхательных режимов по давлению и по объему. Дополнительные комплектующие: 1; Увлажнитель в сборе; Увлажнитель в сборе (воздуха); 1 шт.. 2; Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для новорожденных; Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для новорожденных (для одного пациента); 1 шт.. 3; модуль CO2 бокового потока, многоразовый; модуль CO2 бокового потока, многоразовый Вентилятор использует измерение CO2 для контроля состояния дыхания пациента и управления его вентиляцией.; 1 шт.. 4; Фильтр дыхательной системы; Фильтр дыхательной системы Фильтр очищает воздух, поступающий в органы дыхания пациента, от различного рода инфекций.; 1 шт.. 5; Назальная канюля для новорожденных; Назальная канюля для новорожденных Кислородная с удлинительной трубкой используется в медицине для кратковременной или постоянной подачи кислорода в дыхательные пути.; 1 шт.. 6; Головной убор для маски CPAP S, силиконовый; Головной убор для маски CPAP S, силиконовый Предназначена для использования медицинских учреждениях, быту и промышленности.; 1 шт.. 7; Комплект для режима вентиляции B (PRVC, PRVC-SIMV, APRV, VS, PSV-S/T); Комплект для режима вентиляции B (PRVC, PRVC-SIMV, APRV, VS, PSV-S/T) При искусственной вентиляции с контролируемым объемом задается объем, который подается пациенту (тидальный объем Vt в качестве регулируемого параметра). Давление дыхательных путей определяется по растяжимости легких и вдыхаемому объему.; 1 компл.. 8; Одноразовая Надувная маска для анестезии для новорожденных; Одноразовая Надувная маска для анестезии для новорожденных Постоянное положительное давление конца выдоха (CPAP) применяется при подаче свежей газовой смеси пациенту во время всего дыхательного цикла и может применяться у пациентов на спонтанном дыхании через лицевую маску или эндотрахеальную трубку.; 1 шт.. 9; Держатель кабеля; Держатель кабеля специализированный крепеж, предназначенный для крепления кабеля диаметром до 10 мм. Держатель кабеля разработан для прямого монтажа, что позволяет осуществлять крепление монтажными пистолетами по бетонным поверхностям.; 1 шт.. 10; Литиевая батарея не менее 2200 мАч; Литиевая батарея не менее 2200 мАч Одноразовый (неперезаряжаемый) гальванический элемент, в котором в качестве анода используется литий или его соединения.; 1 шт.. 11; Тележка с колесиками; Тележка с колесиками для оборудования; 1 шт.. 12; Корзина Плетёное изделие, служащее вместилищем для принадлежностей и расходных материалов.; 1 шт.. 13; Руководство пользователя; Руководство пользователя; 1 шт.. 14; Кабель питания; Кабель питания для подключения к источнику питания.; 1 шт.. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. 1; Одноразовый дыхательный контур для новорожденных; Одноразовый дыхательный контур для новорожденных Используется для доставки газовой смеси от аппарата к пациенту и состоит из трубок вдоха/выдоха и различного вида коннекторов; 1 шт. 2; Одноразовая водяная камера; Одноразовая водяная камера Предназначены для использования с одноразовыми контурами, как взрослыми, так и с неонатальными.; 1 шт.. 3; Мешок с дыхательным резервуаром (тестовое легкое) не менее 60 мл тип: детский; Мешок с дыхательным резервуаром (тестовое легкое) не менее 60 мл тип: детский Одноразовая упаковка, имеющая переменную геометрическую форму.; 1 шт.. 4; Маска назальная (Для новорожденных); Маска назальная (Для новорожденных) Назальная маска, который закрывает нос, минимально соприкасаясь с лицом пациента.; 1 шт.. 5; Комплект одноразового небулайзера; Комплект одноразового небулайзера Комплект одноразового небулайзера— это преобразования жидкого лекарственного препарата в аэрозоль.; 1 компл.. 6; Одноразовый бактериальный фильтр с портом для забора проб; Одноразовый бактериальный фильтр с портом для забора проб Предназначен чтобы минимизировать риск бактериального загрязнения.; 1 шт.. Требования к условиям эксплуатации: Температура хранения: -20 °C до +50 °C. Относительная влажность (без конденсации) 5% -95%. Электропитание: 100-240 В (переменный ток), 50-60 Гц; Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 8 |
| 2 | Аппарат для проведения гипотермии | Охлаждающая терапия применяется для новорожденных пациентов с ГИЭ (гипоксически-ишемической энцефалопатией) или церебральной ишемией в умеренной или тяжелой форме. Методика лечения: Индуцированная гипотермия новорожденных или детей для предотвращения или уменьшения степени неврологических повреждений, связанных с гипоксически-ишемической энцефалопатией. Принцип действия: - процесс согрева или охлаждения пациента проходит в полностью контролируемом режиме в соответствии с назначением лечения; - охлаждение или обогрев осуществляется за счет циркулирующей жидкости; - непрерывная, автоматическая поддержка температуры пациента на заданном уровне - использование рабочих компонентов типа термоматраса или термоконверта; - мониторинг температуры тела пациента каждые 2 с. - контроль температуры жидкости на выходе из прибора; - постоянное отображение физиологических показателей температуры (в том числе - ректальной температуры) на операционной системе устройства. Режимы работы: - Режим полного цикла терапии (автоматический режим согласно программе): пользователь - Режим поддержки постоянной температуры термоматраса. - Режим поддержки постоянной ректальной температуры. устанавливает значения температуры, длительность охлаждения и величину повышения температуры. Аппарат позволяет в любое время внести изменения в режим работы. Возможность выбора 9 профилей лечения в автоматическом режиме. Физиологическая обратная связь – замкнутый контроллер. Рабочая температура матраса, °C: 12 … 39; Точность температуры, °C: 0,1; Отклонения температуры в диапазоне, °C: +/- 0,3. Диапазон ректальной температуры, °C: Режим 1 - 32 °C – 33,5°C - 38°C; Режим 2 - 30 °C – 38°C. Диапазон контроля температуры тела, °C: 30 ….38. Тревоги: «Прибор не может достичь заданной температуры». «Отсутствие питания». «Недостаточно жидкости». «Поток недостаточный или отсутствует». «Сбой системы». Индикаторы на приборе: Индикатор сбоя системы. Индикатор отсутствия питания Дисплей: Отображает текущее состояние системы (охлаждение, бездействие, согревание) и информационные сообщения. Отображает ректальную температуру (измеряемую и установленную) в виде цветных графиков и цифровых значений четко и хорошо различимо на расстоянии. Изменение цвета дисплея предупреждает о возникшей проблеме. Отображает показания температуры: - Температура матрасика; - Ректальная (°C) показания ректального датчика; - Ректальная (°C) заданная; - Температура кожи (°C) показания датчика; - Длительность процедуры лечения (°C/час) Возможность выбора языка пользователя. Потребительские характеристики: Портативный и легкий, пригоден для транспортировки. Использование внутри инкубатора. Возможность изменения установок по клинической необходимости. Восстановление настроек процедур при прерывании электропитания на период до 60 минут. Информация записывается на диск и может быть перенесена на устройство USB (формат csv Excel). Объем памяти устройства, Гб: не менее 2 (50000ч). Возможность установки на кронштейнах/стойке. Многоразовые комплектующие (водный матрасик, водное одеяло). Дополнительные комплектующие: 1; Ректальный датчик (многоразовый); Ректальный датчик многоразовый, автоклавируемый, длина не менее 3м; 1шт. 2; Кожный температурный датчик (многоразовый); Кожный датчик многоразовый, автоклавируемый, длина не менее 3м; 1 шт. 3; Заправочный набор; Объем не менее 500мл.; 1 шт. 4; Соединительный шланг 2м; Длина не менее 2м.; 1 шт. 5; Перепускной шланг; Длина не менее 30см.; 1 шт. 6; Сетевой кабель; Длина не менее 2,5м.; 1 шт. Расходные материалы.. 1; Матрац водяной (многоразовый); Матрац водяной многоразовый.; 1 шт. 2; Водяное одеяло с застежками (одноразовое); Водяное одеяло с застежками одноразовое, размер не менее 620мм*420мм, материал Полиуретановая пленка, прозрачная, объем наполнения не менее 300-350мл.; 3 шт. Условия окружающей среды при транспортировке, хранении и эксплуатации Потребляемый ток, А: 1,5 А/ 230В переменного тока. Габариты прибора (ШхВхГ), мм: не менее 375x 190 x 310. Вес, кг: не менее 7,2 (при полном резервуаре). Разрешение экрана: не менее 640х480 пикселей. Уровень шума, дБ: не менее 54 – 54,5 (на расстоянии 1м). Объем внутреннего резервуара, мл: не менее 250. Величина потока с / без матраца: до 300 мл / мин. / до 500 мл/мин. Температурная тревога (Нижний порог /Верхний порог), °С: 10 / 41. Температура в помещении при эксплуатации, °С: 5-27. Относительная влажность, %:5 – 90. Потребляемая мощность, Вт: не менее 350. | шт | 1 |
| 3 | Кувезы | Основной блок инкубатор-1 шт. Инкубатор для выхаживания недоношенных и новорожденных пациентов весом не менее от 500 грамм и выше. Предназначен для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации кислорода в среде пациента. Инкубатор состоит в основном из узла экрана, узла крышки термостата, узла кровати инкубатора, ящика для хранения, узла электрического ящика и узла основания. Требования к основным компонентам системы: Инкубатор обеспечивает сервоконтроль температуры воздуха, относительной влажности воздуха и концентрации кислорода. Диапазон установки температуры кожи при автоматическом управлении: не менее 37°С. Диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе при ручном управлении: не менее 37°С. Возможность подключения двух датчиков для измерения центральной и периферической температуры. Периодическая запись температуры тела, воздуха, относительной влажности, концентрации кислорода, включая изображение их трендов. Интеллектуальная световая и звуковая система тревог. Создание карты пациента в инкубаторе с возможностью распечатки на принтере. Встроенный лоток для рентген пленки устанавливаемый снаружи, без открытия инкубатора. Серво управляемая интегрированная система увлажнения воздуха контролирует уровень воды в увлажнителе, а используемый материал для его изготовления позволяет проводить не менее 100% стерилизацию в автоклаве. Доступ к новорождённому с обеих сторон с автоматическим запуском воздушной завесы. Не менее 5 отверстий для рук, не более 10 отверстий для шлангов и две дверцы, передняя и задняя, откидывающиеся на не менее 180°, облегчают доступ к пациенту во время медицинских процедур и терапии. Конструкция крышки обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства и делает максимально легкой очистку, сохраняет стабильные климатические условия (температура воздуха, концентрация кислорода). Возможность открытия верхней крышки. Форма верхней крышки позволяет просматривать пациента без искажений. Панель управления: Представлен в виде цветного светодиодного дисплея размером не более 8 дюймов с сенсорным экраном. Дисплей должен позволять докторам и медсестрам задавать нужные параметры и получать числовую и графическую информацию об изменениях в показателях жизненно важных функций младенца и условий среды в инкубаторе. Дисплей можно поворачивать и вращать до любого угла положения в соответствии с требованиями персонала. Простое управление с блокировкой кнопок и цветовым различием отдельных параметров улучшает обслуживаемость всего инкубатора. Система трендов позволяет сравнивать несколько параметров с записью не менее каждые 2 минуты в течении 14 дней. Предохранитель T10AL / 250 В Диапазон взвешивания от 300 г до 8 кг Погрешность измерения ± 10 г (положение с максимальной точностью: центр кровати) разрешение экрана не более 8,0-дюймовый цветной сенсорный экран высокой яркости разрешение не менее 800 × 600. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью не менее 2200 мАч, не менее 14,8 В. Относительная ошибка ＋5% 、- 10%. Время зарядки аккумулятора не менее 2 часов в нормальных условиях. Время работы от аккумулятора батарея может обеспечить непрерывное питание в течение 2 часов после полностью заряжен (исключены такие функции, как нагрев, увлажнение и подъем). Источник питания Входное напряжение не менее 110-120В ～ 220 - 240 В ～ Входная частота не менее 50/60 Гц Входной ток не менее10 А Силовой кабель не менее 5м Дополнительные комплектующие: 1; Встроенные электронные весы; Электронные весы отображают вес младенца на экране. Диапазон измерения веса: не более 300-8000 г Точность измерения: не более ± 10 г Точность отображения: не более 1 г; 1 шт.. 2; Кислородный датчик; Кислородный датчик представляет собой электронное устройство, которое измеряет долю кислорода (O2) в анализируемом газе или жидкости.; 1 шт.. 3; Встроенный модуль измерения SpO2; Встроенный модуль измерения SpO2; 1 шт.. 4; Матрас; Мягкий матрас. Мягкая толстая стёганая подстилка на кровать или предмет такого же назначения с твёрдым каркасом.; 1 шт.. 5; не менее 2-контактный датчик температуры; не менее 2-контактный датчик температуры. Датчик температуры инкубатора обнаруживает аномально высокую температуру.; 1 шт.. 6; Кабель питания; Силовой кабель не менее 5м предназначен для передачи электроэнергии токами промышленных частот.; 1 шт.. 7; Серво управление O2 с мониторингом O2; Серво управление концентрации O2 с мониторингом O2 (процесс измерения).; 1 шт.. 8; Встроенные электронные весы; Электронные весы отображают вес младенца на экране. Диапазон измерения веса: не более 300-8000 г Точность измерения: не более ± 10 г Точность отображения: не более 1 г; 1 шт.. 9; Кислородный датчик; Кислородный датчик представляет собой электронное устройство, которое измеряет долю кислорода (O2) в анализируемом газе или жидкости.; 1 шт.. 10; Встроенный модуль измерения SpO2; Встроенный модуль измерения SpO2; 1 шт.. 11; Серво управление O2 с мониторингом O2; Серво управление концентрации O2 с мониторингом O2 (процесс измерения).; 1 шт.. 12; Шланг подачи кислорода; Предназначен для подачи кислорода из компрессора к аппарату, длиной не менее до 5 метров; 1 шт.. 13; Демпфирующие двери; Двери обеспечивают мягкое и плавное закрывание двери без рывков, хлопаний и резких толчков; 1 шт.. 14; Монитор не более 8 дюймовый (не более 8-дюймовый TFT с сенсорным экраном); Жидкокристаллический модуль с активной матрицей цвета, включающий аморфный кремниевый TFT. Он состоит из цветной панели TFT-LCD, FPC и блока задней подсветки и с емкостной сенсорной панелью. На мониторе должны отображаться, заданная температура, температура воздуха внутри инкубатора, температура кожи, концентрация кислорода, относительная влажность.; 1 шт.. 15; Кислородный газовый шланг/IEC; Кислородный шланг сделан из пластичного материала – кордовой нити, которая обернута специальной резиной. Длиной не менее 0,5 м; 1 шт.. Требования к условиям эксплуатации: Рабочая среда Температура 20 °С - 30 °С Влажность Относительная влажность: от 10% до 95% (без конденсации) Скорость воздушного потока максимум: 0,3 м/с. Условия хранения Температура от -20 °C до 60 °C Относительная влажность 0 ～ 95% Относительная влажность (без конденсации) Давление 70 кПа ～ 106 кПа Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отра0ботавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 5 |
| 4 | Аппарат высокочастотной ИВЛ с одноразовыми контурами | Аппарат искусственной вентиляции легких-1 шт. Аппарат искусственной вентиляции легких предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии. Он обеспечивает вспомогательную вентиляцию легких и респираторную поддержку, EtСО2 для взрослых, детей и новорожденных с массой тела не менее от 200 грамм. Аппарат искусственной вентиляции легких поддерживает не менее 16 режимов вентиляции для различных клинических применений. Широкий выбор, включая расширенные режимы вентиляции позволяет повысить эффективность лечения. Режим вентиляции: VCV, VSIMV, PRVC, PRVC/SIMV, PCV, PSIMV, BPAP, APRV, PSV, AMV, NIV, NI-ST, NCPAP, NCPAP-PS, NCPAP-PC, HFOT Мониторинг: Дыхательный объем, давление в дыхательных путях, положительное давление в конце выдоха, концентрация кислорода, частота дыхания, минутная вентиляция легких, сопротивление, растяжимость, постоянная времени выдоха, скорость потока оксигенотерапии Дыхательный инструмент: Небулайзер, задержка вдоха и выдоха, ручное дыхание, функция вздоха, кислородотерапия, Flush O2 PEEPi, широкий выбор дыхательных режимов по давлению и по объему 1; Увлажнитель в сборе; Увлажнитель в сборе (воздуха); 1 шт. 2; Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для взрослых; Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для взрослых (для одного пациента); 1 шт. 3; Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для новорожденных; Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для новорожденных (для одного пациента); 1 шт. 4; модуль CO2 бокового потока, многоразовый; модуль CO2 бокового потока, многоразовый Вентилятор использует измерение CO2 для контроля состояния дыхания пациента и управления его вентиляцией.; 1 шт. 5; Фильтр дыхательной системы; Фильтр дыхательной системы Фильтр очищает воздух, поступающий в органы дыхания пациента, от различного рода инфекций.; 1 шт. 6; Назальная канюля для новорожденных; Назальная канюля для новорожденных Кислородная с удлинительной трубкой используется в медицине для кратковременной или постоянной подачи кислорода в дыхательные пути.; 1 шт. 7; Головной убор для маски CPAP S, силиконовый; Головной убор для маски CPAP S, силиконовый Предназначена для использования медицинских учреждениях, быту и промышленности.; 1 шт. 8; Комплект для режима вентиляции B (PRVC, PRVC-SIMV, APRV, VS, PSV-S/T); Комплект для режима вентиляции B (PRVC, PRVC-SIMV, APRV, VS, PSV-S/T). При искусственной вентиляции с контролируемым объемом задается объем, который подается пациенту (тидальный объем Vt в качестве регулируемого параметра). Давление дыхательных путей определяется по растяжимости легких и вдыхаемому объему.; 1 шт. 9; Одноразовая Надувная маска для анестезии для новорожденных; Одноразовая Надувная маска для анестезии для новорожденных Постоянное положительное давление конца выдоха (CPAP) применяется при подаче свежей газовой смеси пациенту во время всего дыхательного цикла и может применяться у пациентов на спонтанном дыхании через лицевую маску или эндотрахеальную трубку.; 1 шт. 10; Надувная маска для анестезии; Надувная маска для анестезии Постоянное положительное давление конца выдоха (CPAP) применяется при подаче свежей газовой смеси пациенту во время всего дыхательного цикла и может применяться у пациентов на спонтанном дыхании через лицевую маску или эндотрахеальную трубку.; 1 шт. 11; Держатель кабеля; Держатель кабеля специализированный крепеж, предназначенный для крепления кабеля диаметром до 10 мм. Держатель кабеля разработан для прямого монтажа, что позволяет осуществлять крепление монтажными пистолетами по бетонным поверхностям.; 1 шт. 12; Литиевая батарея не менее 2200 мАч; Литиевая батарея не менее 2200 мАч Одноразовый (неперезаряжаемый) гальванический элемент, в котором в качестве анода используется литий или его соединения.; 1 шт. 13; Тележка с колесиками; Тележка с колесиками для оборудования; 1 шт. 14; Корзина; Корзина Плетёное изделие, служащее вместилищем для принадлежностей и расходных материалов.; 1 шт. 15; Руководство пользователя; Руководство пользователя; 1 шт. 16; Кабель питания; Кабель питания для подключения к источнику питания.; 1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. 1; Одноразовый дыхательный контур Взрослый; Одноразовый дыхательный контур Взрослый Используется для доставки газовой смеси от аппарата к пациенту и состоит из трубок вдоха/выдоха и различного вида коннекторов; 1 шт. 2; Одноразовый дыхательный контур для новорожденных; Одноразовый дыхательный контур для новорожденных Используется для доставки газовой смеси от аппарата к пациенту и состоит из трубок вдоха/выдоха и различного вида коннекторов; 1 шт. 3; Одноразовый без латексный мешок не менее 2 л.; Одноразовый без латексный мешок не менее 2 л. Одноразовая упаковка, имеющая переменную геометрическую форму и при необходимости - завязки.; 1 шт. 4; Одноразовая водяная камера; Одноразовая водяная камера Предназначены для использования с одноразовыми контурами, как взрослыми, так и с неонатальными.; 1 шт. 5; Одноразовая педиатрическая дыхательная трубка с нагревательной проволокой; Одноразовая педиатрическая дыхательная трубка с нагревательной проволокой Одноразовая дыхательная трубка предназначена для проведения искусственной вентиляции легких.; 1 шт. 6; Мешок с дыхательным резервуаром (тестовое легкое) не менее 60 мл тип: детский; Мешок с дыхательным резервуаром (тестовое легкое) не менее 60 мл тип: детский Одноразовая упаковка, имеющая переменную геометрическую форму.; 1 шт. 7; Маска назальная (Для новорожденных); Маска назальная (Для новорожденных) Назальная маска, который закрывает нос, минимально соприкасаясь с лицом пациента.; 1 шт. 8; Маска для взрослых (Для взрослых); Маска для взрослых (Для взрослых) гигиеническое (санитарно-гигиеническое) изделие, закрывающее рот и нос носителя c помощью фильтра.; 1 шт. 9; Комплект одноразового небулайзера; Комплект одноразового небулайзера Комплект одноразового небулайзера— это преобразования жидкого лекарственного препарата в аэрозоль.; 1 компл.. 10; Одноразовый бактериальный фильтр с портом для забора проб; Одноразовый бактериальный фильтр с портом для забора проб Предназначен чтобы минимизировать риск бактериального загрязнения.; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура хранения: -20 °C до +50 °C. Относительная влажность (без конденсации) 5% -95%. Электропитание: 100-240 В (переменный ток), 50-60 Гц; Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 1 |
| 5 | Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла | Сборка основания-1 шт. Инфракрасные обогреватели для детей аппарат представляет собой открытое отделение для фототерапии, согревания, реанимации и наблюдения за младенцами, новорожденными (включая недоношенных) и педиатрическими пациентами с массой тела менее 10 кг. Оборудование непрерывного действия. Инфракрасный обогреватель для младенцев можно использовать для инфракрасного обогрева пациентов, которые не могут полагаться на свою физиологическую способность регулировать температуру в контролируемой среде, а также для облегчения перехода новорожденных во внешнюю среду. Аппарат состоит из сборки основания, сборки люльки, стойки для инфузии, сборки лотка, сборки патрона лампы, сборки кронштейна. Также дополнительно система оснащается Пятипараметрическии модулем (модулем реанимации, модулями мониторинга (ЭКГ, НИАД, RESP, SpO2, PR и EtCO2)), весами, Сборка основания состоит из подъемной система на колесах с тормозами далее идет ящик , подъемный столб для подвешивания мусора и основная люлька. На кровати имеется гелевый теплопроводный матрас, который легко очищается. Бокс для рентгеновской пленки размещается под кроватью, нет необходимости перемещать новорожденного во время съемки рентгеновских лучей, что позволяет избежать неблагоприятной стимуляции и снижая риск инфекции. Устройство оснащено таймером оценки по шкале APGAR. Удобная и своевременная оценка состояния новорожденного. a) Диапазон таймера Апгар: 00: 00-59: 59 b) Разделен на два режима: подсчет и обратный отсчет, и можно установить не менее 10 узлов времени будильника c) Точность отображения не более 1 с d) Разрешение: не более 1 с e) Время будильника: не более 3 с Температура измеряется с помощью встроенного датчика температуры Система управляется с помощью панели управления с модулем монитора с системой графического представления данных и оснащенной Датчиком паузы звука жестов - не более 10,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран - Самоадаптивная сенсорная регулировка яркости - Централизованное отображение всех неонатальных волновых форм и данные для удобного просмотра и управления - Датчик внешней освещенности, автоматическая регулировка яркость экрана Аппарат также оснащен системой тревоги - видимый не менее на 360° индикатор тревоги может быть обнаружен с любого угла, благодаря чему событие может быть более заметным. Аварийные индикаторы: отклонения от заданной температуры, неисправность в работе датчика температуры кожи, неисправность системы, нарушение электропитания, неправильное положение купола. Световой индикатор напоминания о проверке состояния ребенка. Функция лучистого обогрева для младенцев (обогрев дальним инфракрасным излучением) позволяет новорожденному может непрерывно нагреваться во время съемки рентгеновских лучей и не простудиться или не подвергнется холодовому стрессу. Светодиодная лампа для прокола - Особенности высокая интенсивность света, в том числе высокая не менее (4500 люкс ± 500 люкс), средняя не менее (2500 люкс ± 500 люкс) и низкая не менее (1500 люкс ± 500 люкс) трехпозиционная регулировка, позволяет медицинскому персоналу четко наблюдать цвет кожи новорожденного, обеспечивая достаточное освещение во время процедуры. Размер пятна: не менее 250 мм ± 10% Технические характеристики блоков питания Входное напряжение 100-127 В ~, 220-240 В ~ Входная частота не более 50 Гц / 60 Гц Входной ток 8 A -9A (100 В ~ -127 В ~); 5.0 A -5,1 A (220 В ~ -240 В ~) Предохранитель не менее 250 В Шнур питания не менее 5м Коммуникационный порт: RS 232. Сборка люльки-1 шт. На сборку люльки собирается основная люлька, гелевый теплопроводный матрас, и стенки люльки для защиты младенца от падения. Дополнительные комплектующие: 1; Колесо с тормозом; Колесо регулируемое тормозной колодкой, не менее 4 штуки крепится к Фонду Заблокируйте ролики при использовании устройства, чтобы оптимизировать стабильность фототерапевтического аппарата этого устройства; 1 шт. 2; Ящик для хранения принадлежностей; Выдвижной ящик под основной люлькой нужен для хранения принадлежностей; 1 шт. 3; Индикатор тревоги; Индикатор отклонений от заданных размеров, для реагирования тревоги. Индикатор тревоги выключен в нормальном состоянии. При возникновении тревоги индикатор тревоги мигает или горит постоянно. Цвет света представляет определенный уровень тревоги.; 1 шт. 4; Основная люлька; Основная люлька представляет собой кровать, которая может наклоняться с помощью сенсорного экрана. Диапазон угла наклона люльки: не менее ± 12 °, с погрешностью наклона не более ± 1 °, люлька выдерживает нагрузку не менее 10 кг. Шум наклона не более ＜ 60 дБ (A) (при расстоянии измерения не менее 3 м). Поддерживается регулировка угла наклона одной кнопкой, выравнивание одной кнопкой при взвешивании. Запатентованная функция отображения угла наклона является точной и визуализируется с помощью встроенного датчика угла. Также на люльке имеется встроенные демпфирующие компоненты, которые уменьшают влияние шума на новорожденных.; 1 шт. 5; Кнопка подъемной педали; Кнопка подъемной педали, служит для подъема или спуска люльки, для удобной работы с пациентом Медперсонала; 1 шт. 6; Программное обеспечение; Программа или множество программ, используемых для управления компьютером; 1 шт. 7; Подъемный щит; Электрический подъемник для кровати - педали или сенсорное управление, позволяет медицинскому персоналу иметь удобную рабочую платформу; 1 шт. 8; Блок питания переменного тока; Многоразовое устройство, предназначенное для формирования напряжения, необходимого системе, из напряжения электрической сети; 1 шт. 9; Интерфейс данных; Физический блок МК отвечающий за передачу данных; 1 шт. 10; Многоразовый Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта; Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта предназначен для многоразового использования. Шланг присоединяется к источнику кислорода. Используется в реанимации; 1 шт. 11; Купол с обогревателем и с регулировкой положения; Металлический корпус детского обогревателя должен быть заземлен для защиты педиатров и операторов. Поэтому Infant Radiant Warmer оснащен трехжильным шнуром питания, который при подключении к соответствующей трехпроводной розетке заземляет Infant Radiant Warmer через провод заземления (защитное заземление) в шнуре питания. розетки, вовремя свяжитесь с электриком больницы. Когда крышка обогревателя наклоняется, срабатывает сигнализация наклона. При активации обогреватель по умолчанию будет настроен на настройку младенческого режима. Если ранее он использовался, устройство автоматически установит последнюю настройку, независимо от продолжительности интервала, за исключением других параметров, выходящих за рамки режима. Обогреватель для младенцев соответствует требованиям стандарта по электромагнитной совместимости.; 1 шт. 12; Встроенная коробка для рентгеновских снимков; Кассета с рентгеновской пленкой оборудована под детской люлькой. Поддон для рентген кассеты и рентгенопрозрачное ложе пациента, позволяющие проводить рентгенологическое обследование новорожденного.; 1 шт. 13; Стойка для монитора; Стойка поддерживающая монитор; 1 шт. 14; Электронные весы; Предназначен для измерения веса новорожденного, удобно для записи и наблюдения за тенденциями роста новорожденного. Вывод значений взвешивания должен осуществляться на цветном дисплее. Диапазон измерения веса: не более 300-8000 г. Точность измерения: не более ± 10 г Точность отображения: не более 1 г; 1 шт. 15; Аспиратор; Медицинский прибор, предназначенный для удаления жидких сред из полостей организма; 1 шт. 16; Всасывающий шланг аспиратора; Шланг всасывает удаленные жидкости средств из полостей организма с помощью аспиратора; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура: от -20 ° C до 60 ° C Относительная влажность: от 15% до 80% (без учета сжатия), без конденсации Атмосферное давление: от 50,0 кПа до 106,0 кПа Скорость воздуха в рабочей среде: <0,3 м / с. Если скорость> 0,3 м / с, это может привести к медленному нагреву и неравномерной температуре. Температура окружающей среды за пределами этого диапазона может повлиять на точность устройства и вызвать повреждение компонентов и проводки. Не используйте это устройство в среде, отличной от указанной выше; в противном случае это может вызвать сбои в работе или невыполнение требований к показателям производительности. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | шт | 4 |
| 6 | Транспортный кувез с аппаратом для искусственной вентиляции легких | Базовый блок аппарата-1 шт. Транспортный инкубатор предназначен для перевозки недоношенных и больных новорожденных в стабильных температурных условиях, а также обеспечивает жизненно важный мониторинг в ходе транспортировки. Применение: Транспортный инкубатор можно использовать как для внутрибольничной транспортировки, так и для использования в реанимобилях, при перевозке из одного лечебного учреждения в другое. Энергоснабжение и автономность работы: Транспортный инкубатор работает от 3-ех источников в зависимости от ситуации: сети переменного тока, постоянного тока бортовой сети реанимобиля 12-28 В и от встроенных заряжаемых аккумуляторных батарей. Источник работы системы отображается на передней панели инкубатора. Зарядка встроенных батарей осуществляется при включении инкубатора в переменную сеть. Транспортный инкубатор имеет один постоянный аккумулятор. Время работы составляет не менее 2 часа. Инкубатор имеет возможность оснащения вторым встроенным аккумулятором, обеспечивающем автономность работы системы 4 часа. Все 2 аккумулятора встроены в корпус инкубатора. Газоснабжение: Подача газов осуществляется за счет наличия транспортных газовых баллонов (кислородный и воздушный в случае наличия встроенного аппарата ИВЛ). Газовые баллоны надежно крепятся с помощью фиксирующих ремней и располагаться по обе стороны от основания инкубатора. Подача газов от баллонов осуществляется через редукторы давления и манометры. Основание инкубатора: Транспортный инкубатор фиксируется на мобильной тележке с обеспечением надежной фиксации всех компонентов оборудования. Инкубатор имеет 2 рукояти для переноски. Наличие держателя для инфузионных растворов. На передней поверхности основания инкубатора находится встроенная информативная контрольная панель управления. Контрольная LED панель управления отображает следующие параметры: температуру кожи и воздуха, уровень мощности нагревателя, концентрацию кислорода, параметры измерения SpO2 и ЧСС, индикация источника энергоснабжения, статус заряда аккумулятора и др параметры и сигналы тревог. Контрольная панель управления влагостойкая и пылестойкая. Для предотвращения возможного случайного изменения настроек в ходе эксплуатации, предусмотрено наличие кнопки блокировки. Наличие электростатического фильтра для сбора и удержания пыли с пропускной способностью не менее 0,5 микрон, позволяет сохранять внутреннюю среду инкубатора в чистоте. Колпак инкубатора: Инкубатор оснащен двойными стенками для минимизации потерь тепла. При этом двойные стенки не препятствуют доступу к младенцу или искажать визуальный обзор. Доступ к пациенту обеспечивается через фронтальную, заднюю и боковую дверь (все двери откидывающиеся), включающих итого 5 встроенных портов доступа для рук, и 10 отверстий для фиксации контура ИВЛ или различных кабелей. В инкубаторе обеспечена возможность выдвижения ложа пациента с матрасом в сторону через боковую откидывающуюся дверь для обеспечения доступа и выполнения интубации и других процедур интенсивной терапии. Матрас инкубатора изготовлен из гипоаллергенного, биосовместимого, моющегося материала. Для удобства осмотра младенца и выполнения различных процедур, на верхней поверхности инкубатора располагается LED осветитель с яркостью 1500 люкс. Скорость воздушного потока под колпаком не превышает 10 см/сек. Уровень шума под колпаком инкубатора не превышает не менее 46 дБа. Сигналы тревоги и предупреждения: Инкубатор оснащен системой тревожной сигнализации (визуальный и звуковой) по следующим параметрам: Перегрев; Высокая/низкая температура воздуха; Высокая/низкая температура кожи; Неисправность температурного датчика; Высокий/низкий уровень кислорода; Неисправность датчика кислорода; Неисправность нагревателя; Сбой энергопитания; Низкий заряд аккумулятора; Системная ошибка. Транспортный инкубатор обеспечивает контроль по следующим основным параметрам: Температура: Транспортный инкубатор обеспечивает 2 режима контроля температуры: воздушный и кожный. Контроль температуры воздуха: от 20ºС до 39ºС с разрешением 0,1ºС (при температуре более 37ºС требуется подтверждение). Контроль температуры кожи: от 34ºС до 38ºС с разрешением 0,1ºС (при температуре более 37ºС требуется подтверждение). Диапазон отображения температуры воздуха: от 20ºС до 42ºС с разрешением 0,1ºС. Диапазон отображения температуры кожи: от 20ºС до 42ºС с разрешением 0,1ºС. Время прогрева инкубатора не должна превышать не меее 50 минут. Уровень влажности: Метод: пассивное увлажнение. Емкость влажной губки: не менее 250 мл. Длительность: порядка 8 часов с достижением 50-60% уровня влажности. Концентрация кислорода: Диапазон отображения кислорода: от 15% до 100% с разрешением 1%. Физические характеристики: Размер основного блока: не менее 59 х 102,5 х 53 см (В х Ш х Г). Вес основного блока: не менее 50,5 кг. Размер матраса: не менее 63,5 х 31 х 3,5 см (Д х Ш х В). Дополнительные комплектующие: 1.; Носилки; Мобильная транспортная тележка с возможностью установки необходимой высоты как для внутрибольничного использования, так и для использования в реанимобиле, в ходе транспортировки между лечебными учреждениями. Позволяет осуществлять управление и погрузку в реанимобиль одним человеком. Система автоматического складывания при погрузке в реанимобиль. Колеса диаметром 125 мм. 2 колеса с тормозным механизмом и 2 колеса свободно вращающиеся. Размеры тележки: не менее 1935 х 55 х от 45 до 84,5 см (Д х Ш х В). Вес тележки: не менее 38 кг. Максимальная нагрузка: не менее 160 кг.; 1 шт.. 2.; Кислородный баллон; Кислородный баллон с редуктором давления и манометром.; 1 шт.. 3.; Воздушный баллон; Воздушный баллон с редуктором давления и манометром.; 1 шт.. 4.; Педиатрические/ неонатальные устройства вентиляции; Неонатальный транспортный аппарат ИВЛ. Параметры аппарата ИВЛ: пневматический привод от сжатого газа, Режимы вентиляции: перемежающаяся принудительная вентиляция (IMV), Режим CPAP/ PEEP. Дыхательный объём от 0 до 666 мл. Частота дыхания от 0 до 120 вд/мин. Время вдоха от 0,2 до 2 сек. Время выдоха от 0,25 до 2,5 сек. Мониторинг параметров: уровень ПДКВ (PEEP/CPAP) от 0 до 18 смH2O, давление на вдохе от 0 до 70 смH2O, концентрация кислорода от 21 до 100%. Вес: не менее 2,3 кг. Наличие комплекта неонатальных одноразовых дыхательных контуров.; 1 шт.. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. 1.; Кислородный датчик; Кислородный датчик для измерения концентрации кислорода.; 1 шт.. 2.; Матрас; Матрас инкубатора изготовлен из гипоаллергенного, биосовместимого, моющегося материала. Размер матраса: не менее 63,5 х 31 х 3,5 см (Д х Ш х В).; 1 шт.. 3.; Многоразовый температурный зонд; Многоразовый температурный датчик.; 1 шт.. Требования к условиям эксплуатации: Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники | шт | 3 |
| 7 | Аппарат ИВЛ (в комплекте с аспиратором) портативный | Аппарат искусственной вентиляции легких-1 шт. Мобильный медицинский аппарат, который осуществляет непрерывное поступление кислорода в дыхательные пути. Аппарат служит для жизнеобеспечивающей инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких. Aппарат может использоваться в больницах и на дому в качестве стационарного и мобильного. Аппарат можно применять для отучения от инвазивной искусственной вентиляции легких и перевода на искусственную вентиляцию через маску. Используется для пациентов с респираторной/вентиляторной недостаточностью и показаниями к искусственной вентиляции легких с объемом вдоха мин. не менее 50 мл и весом тела мин. не менее 5 кг. Аппарат рассчитан на работу с носовыми, рото-носовыми и полнолицевыми масками, а также с загубниками, эндотрахеальными контурами с одной и двумя линиями, эндотрахеальными канюлями. Особенности аппарата: Специальные функции для пациентов с ХОБЛ: - Увеличение длительности выдоха для динамической гиперинфляции легких. Предотвращение возникновения «воздушных ловушек» -Блокировка триггера. Эффективная защита от ложного триггирования и артефактов при высокой чувствительности триггера -Регулировка скорости снижения давления на выдохе (РАМП). Наличие функции для проведения маневра откашливания. Функция позволяет нажатием соответствующей клавиши подать пациенту повышенный объем воздуха и этим способствовать откашливанию.может применяться для поддержки процессов откашливания или альвеолярного задействования (подобно искусственной вентиляции легких в щадящем режиме). Особенно при нервно-мышечных заболеваниях служит для расширения грудной клетки и легких. Таким образом, при регулярном применении возможно положительное влияние на жизненную емкость легких. Возможность проведения искусственной вентиляции через загубник для пациентов с самопроизвольным дыханием. Использование и концепция безопасности: Интуитивно понятное управление для быстрой проверки и настройки параметров вентиляции. Меню на русском языке. Цветной дисплей с размерами не менее 115х86 мм. Цифровое и графическое отображение параметров вентиляции. Ночной режим работы монитора. Наличие SD-карты для сохранения терапевтических данных. Система визуальных и акустических тревог. Дистанционная сигнализация для поддержки контроля пациента и аппарата (при наличии опции. Внутренний аккумулятор и сменный аккумулятор (опция) обеспечивают возможность не менее до 8,5 часов непрерывной работы аппарата Режимы вентиляции: С контуром для масочной вентиляции (проточная система) CPAP- непрерывное положительное давление в дыхательных путях S- вспомогательная вентиляция с поддержкой по частоте ST-вспомогательно-контролируемая вентиляция по давлению Т-контролируемая вентиляция по давлению С контуром с клапаном PCV -вентиляция с контролем по давлению PSV -вентиляция с поддержкой по давлению aPCV - вспомогательно-контролируемая вентиляция по давлению SIMV -синхронизированная периодическая вынужденная вентиляция MPVp- искусственная вентиляции с управлением по давлению через загубник. MPVv- искусственная вентиляции с управлением по объему MPVv через загубник. VCV- вентиляция с контролем по объему aVCV -вспомогательно-контролируемая вентиляция по объему Тревоги: IPAP (давление вдоха) низк; Апноэ; Vtнизк, Vt высок; Давление низк., Давление высок.; Частота низк., Частота высок.; О2низк., О2 высок.; MV низк., MV высок. Технические характеристики: Дыхательный объем: не менее 50 – 3000 мл. Частота дыхания: не менее от 5 до 45 в/мин. Точность: не менее ± 0.2 в/мин. Шаг: не менее 0.5 в/мин. Соотношение I:E: Время вдоха: не менее от 15 % до 67 % дыхательного цикла. Шаг: 1 %. Точность: ±1 %. Триггеры: не менее 8 уровней чувствительности для вдоха и не менее14 для выдоха (не менее от 5% до 95% максимального потока), в ST режиме триггер на выдох может быть отключен. Скорость повышения давления: не менее6 уровней. Скорость снижения давления: Контур с утечкой: не менее6 уровней. Контур с клапаном: 1 постоянный уровень. Точность измерения объема: при 23°С: ± 20%, мин не менее 25 мл. Максимально допустимый поток для подачи кислорода: не менее 15 л при ≤ 1000 гПа. Диапазон давления IPAP: не менее от 6 до 40 гПа (контур с утечкой), не менее от 4 до 45 гПа (контур с клапаном). Диапазон давлений PEEP/EPAP: не менее от 4 до 20 гПа (контур с утечкой), не менее от 0 до 20 гПа (контур с клапаном). Диапазон давлений CPAP: не менее от 4 до 20 гПа (контур с утечкой). Точность давления: не менее до 35 гПа ± 0.8 гПа свыше 35 гПа ± 1.5 гПа. Шаг: не менее 0.2 гПа (1 гПа = 1 мБар ≈ 1 см H2O). Физические характеристики: Размеры (ШхВхГ): не более 240 x 153 x 340 мм. Вес: без сменной батареи: не более 5.9 кг.со сменной батареей: не более 6.5 кг. Набор для вентиляции с утечкой, в упаковке, состоит из: адаптер для вентиляции с утечкой адаптер для сушки контур пациента -1 шт. Каталожные номера комплектующих и расходных материалов могут изменяться по Сетевой кабель-1 шт. Предназначен для подключения аппарата к сетевому питанию. Дополнительные комплектующие: 1; Тележка; Мобильный металлический стенд на колесах, с системой блокировки колес. Наличие полки для аппаратов. Металлическая корзина для аксессуаров. Кронштейн для фиксации контура.; 1 шт. 2; Увлажнитель; Увлажнитель в комплекте: базовый блок, сетевой кабель, Нагревательный провод (i), Температурный датчик, не менее 160см; 1 комп. 3; Защитная сумка для; Защитная сумка дляслужит для защиты аппарата при транспортировке; 1 шт. 4; Кислородный концентратор не менее 10 л; Кислородный концентратор не менее 10 л премиум класса. Кислородный концентратор ― вырабатывающий чистый кислород, для дыхания или для иных целей. Техническая спецификация: Назначение: бытовой/профессиональный источник чистого кислорода, Концентрация кислорода / чистота: не менее ≥93% (+-3%) Максимальная производительность кислорода: не менее 10 литр/мин Производительность кислорода: не менее 0-10л/мин Давление на выходе: не менее 0.14-0.4МПа Питание: Переменный ток не более 230В (± 10%)/50Гц (±1Гц) Потребляемая мощность: не более 550 ВА. Размеры: не более 365 мм × 375 мм × 600 мм. Вес: не более 27 кг. Частота: не более 60 GHz Распылитель: автоматический Сигнал обслуживания: есть Сигналы датчиков: Сигнал низкой концентрации: при концентрации кислорода менее чем 82% загорится красный сигнальный свет. Сигнал работы: после 3000 часов работы загорится сигнальный свет. Сигнал высокой температуры: при повышении температуры более чем на 50°C загорится сигнальный свет повышенной температуры. Уровень шума: ≤55dB(A) ЖК дисплей: Общее время работы прибора; настоящее время работы прибора Электрический класс безопасности:не менее II класс B тип; 1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. 1; Контур пациента с клапаном с одной линией; Контур пациента с клапаном с одной линией; 15 шт.. 2; Контур пациента с клапаном с двумя линиями; Контур пациента с клапаном с двумя линиями; 15 шт.. 3; Клапан выдоха для контура с двумя линиями; Служит для отвода выдыхаемого воздуха пациента из системы трубок; 15 шт.. 4; Система выдоха.; система выдоха; 20 шт.. 5; Бактериальный фильтр; Бактериальный фильтр; 60 шт.. 6; Контур с одной линией с камерой для использования с увлажнителем; Контур с одной линией с камерой для использования с увлажнителем; 20 шт.. 7; Годовой комплект сменных фильтров, (не менее 3 фильтра тонкой очистки ; не менее 2 пылевых фильтра, не менее 2 пылевых фильтра для вентилятора); Годовой комплект сменных фильтров, (не менее 3 фильтра тонкой очистки ; не менее 2 пылевых фильтра, не менее 2 пылевых фильтра для вентилятора); 1 комп.. 8; Маска носо-ротовая размер M, одноразовая; Маска носо-ротовая размер M, одноразовая; 20 шт.. 9; Маска носо-ротовая размер L, одноразовая; Маска носо-ротовая размер L, одноразовая; 20 шт.. Требования к условиям эксплуатации: Температура эксплуатации: +5 °C до +35 °C. Температура хранения: -40 °C до +70 °C. Электропитание: Электропитание: 110-230 В (переменный ток), 50-60 Гц, допуск -20 %, +10 % Диапазон давлений воздуха: 600 – 1100гПа (при давлении ниже 700 гПа утечка должна быть низкой, иначе аппарат не сможет ее компенсировать при высоком давлении вентиляции). Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники | шт | 1 |
| 8 | Открытая реанимационная система | Сборка основания-1 шт. Инфракрасные обогреватели для детей аппарат представляет собой открытое отделение для фототерапии, согревания, реанимации и наблюдения за младенцами, новорожденными (включая недоношенных) и педиатрическими пациентами с массой тела менее 10 кг. Оборудование непрерывного действия. Инфракрасный обогреватель для младенцев можно использовать для инфракрасного обогрева пациентов, которые не могут полагаться на свою физиологическую способность регулировать температуру в контролируемой среде, а также для облегчения перехода новорожденных во внешнюю среду. Аппарат состоит из сборки основания, сборки люльки, стойки для инфузии, сборки лотка, сборки патрона лампы, сборки кронштейна. Также дополнительно система оснащается Пятипараметрическии модулем (модулем реанимации, модулями мониторинга (ЭКГ, НИАД, RESP, SpO2, PR и EtCO2)), весами, Сборка основания состоит из подъемной система на колесах с тормозами далее идет ящик , подъемный столб для подвешивания мусора и основная люлька. На кровати имеется гелевый теплопроводный матрас, который легко очищается. Бокс для рентгеновской пленки размещается под кроватью, нет необходимости перемещать новорожденного во время съемки рентгеновских лучей, что позволяет избежать неблагоприятной стимуляции и снижая риск инфекции. Устройство оснащено таймером оценки по шкале APGAR. Удобная и своевременная оценка состояния новорожденного. a) Диапазон таймера Апгар: 00: 00-59: 59 b) Разделен на два режима: подсчет и обратный отсчет, и можно установить не менее 10 узлов времени будильника c) Точность отображения не более 1 с d) Разрешение: не более 1 с e) Время будильника: не более 3 с Температура измеряется с помощью встроенного датчика температуры Система управляется с помощью панели управления с модулем монитора с системой графического представления данных и оснащенной Датчиком паузы звука жестов - не более 10,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран - Самоадаптивная сенсорная регулировка яркости - Централизованное отображение всех неонатальных волновых форм и данные для удобного просмотра и управления - Датчик внешней освещенности, автоматическая регулировка яркость экрана Аппарат также оснащен системой тревоги - видимый не менее на 360° индикатор тревоги может быть обнаружен с любого угла, благодаря чему событие может быть более заметным. Аварийные индикаторы: отклонения от заданной температуры, неисправность в работе датчика температуры кожи, неисправность системы, нарушение электропитания, неправильное положение купола. Световой индикатор напоминания о проверке состояния ребенка. Функция лучистого обогрева для младенцев (обогрев дальним инфракрасным излучением) позволяет новорожденному может непрерывно нагреваться во время съемки рентгеновских лучей и не простудиться или не подвергнется холодовому стрессу. Светодиодная лампа для прокола - Особенности высокая интенсивность света, в том числе высокая не менее (4500 люкс ± 500 люкс), средняя не менее (2500 люкс ± 500 люкс) и низкая не менее (1500 люкс ± 500 люкс) трехпозиционная регулировка, позволяет медицинскому персоналу четко наблюдать цвет кожи новорожденного, обеспечивая достаточное освещение во время процедуры. Размер пятна: не менее 250 мм ± 10% Технические характеристики блоков питания Входное напряжение 100-127 В ~, 220-240 В ~ Входная частота не более 50 Гц / 60 Гц Входной ток 8 A -9A (100 В ~ -127 В ~); 5.0 A -5,1 A (220 В ~ -240 В ~) Предохранитель не менее 250 В Шнур питания не менее 5м Коммуникационный порт: RS 232. Сборка люльки-1 шт. На сборку люльки собирается основная люлька, гелевый теплопроводный матрас, и стенки люльки для защиты младенца от падения. Дополнительные комплектующие: 1; Колесо с тормозом; Колесо регулируемое тормозной колодкой, не менее 4 штуки крепится к Фонду Заблокируйте ролики при использовании устройства, чтобы оптимизировать стабильность фототерапевтического аппарата этого устройства; 1 шт.. 2; Ящик для хранения принадлежностей; Выдвижной ящик под основной люлькой нужен для хранения принадлежностей; 1 шт.. 3; Основная люлька; Основная люлька представляет собой кровать, которая может наклоняться с помощью сенсорного экрана. Диапазон угла наклона люльки: не менее ± 12 °, с погрешностью наклона не более ± 1 °, люлька выдерживает нагрузку не менее 10 кг. Шум наклона не более ＜ 60 дБ (A) (при расстоянии измерения не менее 3 м). Поддерживается регулировка угла наклона одной кнопкой, выравнивание одной кнопкой при взвешивании. Запатентованная функция отображения угла наклона является точной и визуализируется с помощью встроенного датчика угла. Также на люльке имеется встроенные демпфирующие компоненты, которые уменьшают влияние шума на новорожденных.; 1 шт. 4; Кнопка подъемной педали; Кнопка подъемной педали, служит для подъема или спуска люльки, для удобной работы с пациентом Медперсонала; 1 шт. 5; Программное обеспечение; Программа или множество программ, используемых для управления компьютером; 1 шт. 6; Многоразовый Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта; Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта предназначен для многоразового использования. Шланг присоединяется к источнику кислорода. Используется в реанимации; 1 шт. 7; Встроенная коробка для рентгеновских снимков; Кассета с рентгеновской пленкой оборудована под детской люлькой. Поддон для рентген кассеты и рентгенопрозрачное ложе пациента, позволяющие проводить рентгенологическое обследование новорожденного.; 1 шт. 8; Стойка для монитора; Стойка поддерживающая монитор; 1 шт. 9; Электронные весы; Предназначен для измерения веса новорожденного, удобно для записи и наблюдения за тенденциями роста новорожденного. Вывод значений взвешивания должен осуществляться на цветном дисплее. Диапазон измерения веса: не более 300-8000 г Точность измерения: не более ± 10 г Точность отображения: не более 1 г; 1 шт. 10; Аспиратор; Медицинский прибор, предназначенный для удаления жидких сред из полостей организма; 1 шт. 11; Всасывающий шланг аспиратора; Шланг всасывает удаленные жидкости средств из полостей организма с помощью аспиратора; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура: от -20 ° C до 60 ° C Относительная влажность: от 15% до 80% (без учета сжатия), без конденсации Атмосферное давление: от 50,0 кПа до 106,0 кПа Скорость воздуха в рабочей среде: <0,3 м / с. Если скорость> 0,3 м / с, это может привести к медленному нагреву и неравномерной температуре. Температура окружающей среды за пределами этого диапазона может повлиять на точность устройства и вызвать повреждение компонентов и проводки. Не используйте это устройство в среде, отличной от указанной выше; в противном случае это может вызвать сбои в работе или невыполнение требований к показателям производительности. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | шт | 2 |