Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскиеизделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых, стерильный однократного применения | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых, стерильный, однократного применения, со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого модуля (без дополнительных внешних соединительных магистралей). Покрытие оксигенирующего модуля биосовместимым фос форилхолиновым покрытием AGILE, не содержащим молекулы гепарина. Кровоток максимально до 7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более 190 мл. Форма оксигенатора обеспечивает отсутствие зон застоя. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,35 м2. Венозный резервуар объемом не менее 4500 мл. Наличие последовательного кардиотомного фильтра, с размерами пор 40 микрон. Наличие встроенной линии рециркуляции / удаления воздуха из оксигенатора. Теплообменник трубчатый из нержавеющей стали, площадь поверхности не более 0,08 м2. Фактор теплообмена не менее 0,56, при кровотоке 6 л/мин и потоке воды 10 л/мин Коэффициент переноса кислорода при кровотоке 6 л/мин не более 325, коэффициент переноса CO2 при кровотоке 6 л/мин не более 275, трансмембранное давление при кровотоке 6 л/мин не более 160 мм рт. ст. Состав набора магистралей:1. Артериальный сегмент 3/8 “ общей длиной 180 см с силиконовым насосным сегментом 60 см диаметром1/2". 2. Дополнительная магистраль 3/8’’ 150 см.3. Адаптер артериальной магистрали с тройником 3/8-1/4-1/4``4. Отсосные и дренажные сегменты – 3 шт длиной 360 см ºдля подключения отсосов. 9.Артериальный фильтр в сборе с шунтом и дренажной магистралью.10. Магистраль для заполнения 90 см с иглой с воздушным клапаном. Оксигенатор подходит для передачи анестетических газов изофлурана и севофлурана во время процедуры искусственного кровообращения. Наркотические газы применяются с соответствующим испарителем во входном отверстии оксигенатора. Заводская упаковка окcигенатора обеспечивает надежность и биобезопасность при транспортировке и утилизации. | шт | 170 |
| 2 | Индивидуальный процедурный комплект кардиохирургический | 1 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения, для рук №7, неопудренные 3 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения, для рук №7,5, неопудренные 1 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения, для рук № 8, неопудренные 1 шт.- Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Возможность поставки по заявке заказчика дополнительной инфузионной линии и 3-хходовых краников. 1 шт.- Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. Вид #15. 1 шт.- Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. Вид #11. 2 шт.- Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. Вид #22. 2 шт.- Чаша 250 мл - Голубая чаша объемом: 250 мл, градуирована с общей высотой 81 мм и 103 мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид и фталат, сделан из полипропилена. 2 шт.- Чаша 500 мл - Голубая чаша объемом: 500 мл, градуирована с общей высотой 62 мм и 129 мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид и фталат, сделан из полипропилена. 1 шт.- Чаша - Голубая чаша объемом: 1500 мл, градуирована с общей высотой 3.53" мм и 7.120" мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид и фталат материалы, сделан из полипропилена. 1 шт.- Лоток - Голубой полипропиленовый лоток с емкостью 700 мл почкообразной формы, общая ширина 119,9 мм, длина 248,2 мм и высота 48,8 мм. Лоток градуирован и имеет внутреннюю шкалу в 700 мл. 2 шт.- Органайзер инструментов: (держатель трубки) Держатель трубки с клейкой матерчатой полоской для безопасности трубки и возможность обезопасить ее где бы ни была прикреплена. Наклейка содержит информацию о размерах 9см х 6.9 см с клейкой полоской с 10 см в длину. 1 шт.- Аортальный выкусыватель - одноразовый стерильный. Пластиковый корпус с подвижной встроенной металлической частью, позволяющий делать ровное отверстие в стенке сосуда диаметром 4 мм. 1 шт.-Счетчик игл - Безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, цель использования это предотвратить травмы медицинских сотрудников и создать возможность подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя: магнитным и пенным счетчиками. Магнитный счетчик идет с 30 метками на нем, и (счетчик-органайзер для острых предметов изготовленный из прочного пенного материала) пенный счетчик с 40 метками. Общее число доступных пометок 70. Ширина коробки 3.67", длина 4.77" и высота 0.74". Коробка имеет блокирующий механизм который обеспечивает безопасное отбрасывание биологически опасных материалов и их содержание. На внешней форме коробки расположена клейкая лента которая обеспечивает прилипание на нужное место или позицию. 1 шт.- Набор коагулятора (очиститель) - Размер очистителя 1.8"х1.8" квадратной формы. Ширина 0.219". Покрыт очиститель шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора. 1 шт.- Набор коагулятора (ручка) - Эдектрохирургическая ручка коагулятор с переключателем для пальцев одноразового применения. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. 1 шт.- Игла - игла из нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет - голубой, 23Ga х 1 1/4" 1 шт.- Шприц 50 мл- шприц объемом 50 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 2 шт.- Шприц 20 мл - шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" на выступающую часть цилиндра 1 шт.- Наконечник отсоса - отсос с шарикообразным наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165° ±5° и проксимальный угол 150° ±5. Длина отсоса 260 мм и ширина 52 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт.- Трубка отсоса - Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. 2 шт.- Турникет - Сделан из поливинилхлорида, не содержит латекс, размер 12 Fr. 1 шт.- Катетер дренажный угловой - Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида, угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр 10.7 мм, размер: 32 Fr. Катетер имеет 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. 1 шт.- Катетер дренажный прямой - Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида, прямой, имеет рентгеноконтрастную полосу. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр 10.7 мм, размер: 32 Fr. Катетер имеет 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. 1 шт.- Операционная лента - Операционная пленка фиксатор для операционного поля, сделан из не ткановой клейкой ленты, не содержит латекс. Клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. Лента голубого цвета, устойчив к жидкостям и к спирту. 2 шт.- Покрытие защитное - общая ширина 80 +/- 1.5 см, длина 140 +/- 2 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: водонепроницаемый и водопоглащающий. Сторона водопоглащающего материала составляет 77 см в высоту и 61 см в ширину. Материалы: полиэтилен - 0.065 мм и нетканого усиленного материала с уровнем поглощения/всасывания больше чем 400%. Идет в сложенном виде впитывающая сторона остается внутри (сложенная наизнанку) с внутренней стороны для легкой и защищенного стерильного покрытия поверхности. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь" 1 шт.- Халат одноразовый- Халат усиленный сделан из 2-х видов материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139.5 см, ширина охвата 165 см. Длина от плеча до низа 156 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 42 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 80 см, ширина армированной груди 50 см. Размер XL. Халат идет в комплекте с полотенцем. 1 шт.- Халат одноразовый - Халат усиленный водоотталкивающий из нетканого полотна с крово- и водоотталкивающим эффектом - халат должен быть изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон плотность не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей. Ткань СМС (спанбонд - мелтблаун – спанбонд, в одном полотне при его минимальной толщине и плотности. Мелтблаун – это материал, который сам по себе применяется в качестве барьерного слоя). высокая анти- статическое, низкая поверхностное сопротивление, однородность, нетоксичный, анти- bacteria и водонепроницаемый... Размеры: линия шеи - 18 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 121 см, ширина в развернутом виде 143 см. Длина от плеча до низа 129 см, длина рукава до верхней точки плеча 71 см, ширина груди 60 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 40 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 70 см, ширина армированной груди 43 см: Размер: M. Халат идет в комплекте с полотенцем 1 шт.- Халат одноразовый - халат стандартный изготовлен из композитного нетканого материала плотностью не ниже 68. Размеры: По линии горловины - 19см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 142см, общая ширина в развёрнутом виде - 152см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 129см, длина рукава до верхней точки плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер L, Халат идет в комплекте с полотенцем. 1 шт.- Халат одноразовый - Халат стандартный сделан из композитного нетканого материала плотностью не ниже 68 . Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139.5 см, ширина в развернутом виде 165 см. Длина от плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Размер XL, халат идет с полотенцем. 5 шт.- Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 24х16 см. 1 шт.- Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 137 см, длина 180 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен- 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400% плотности ткани. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х180 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 1 шт.- Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 150 см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал - -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 5 шт.- Простыня одноразовая - Простыня сделана из усиленного материала -размер 100*100см с клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 1 шт.- Простыня - Простыня кардиохирургическая - общий размер: 274х320 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, сделан из 3-х разных материалов: прочный, не содержащий связующих веществ и клеев с низким ворсообразованием и высокой абсорбирующей способностью, водопоглощающий усиленный нетканый материал, операционная зона - прозрачная, клейкая пленка. Части простыни не прошиты, а припаены термальной обработкой (процедура термического склеивания) для того чтобы обеспечить стабильную прочность и защитить структуру простыни. Размеры простыни: внутренние размеры: операционная зона груди составляет 30.5х38 см и нижняя операционная зона (для ног) 56х96.5 см с разницей в 15.25 см между верхней грудной операционной зоны и нижним. Внутренняя часть простыни имеет в 400% больше впитываемости. Над внутренней операционной зоны имеется водопоглащающая зона с размерами: 101.6х216 см, сделан из усиленного материала. Поверх водовпитывающей области с левой и с правой стороны есть прикрепленные карманы из материала усиленного, которые присоединены с клейким крючком, длина кармана 157.5 см, ширина 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Внешние размеры операционного поля: верхняя сторона имеет 2 крыла на левой и правой сторонах с общей длиной 152.4 см. 1 шт.- Мешок для отходов - Мешок для отходов операционной комнаты сделан из чистого, прочного материала - полиэтиленвинилацетат 0.06 м, с общим размером: 50 см -/+1 см в ширину и 60 см ±1 см в длину, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10х50 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 50 шт.-Салфетки 10x10см - Стерильная марля высокой впитываемости, сложенная по 5 штук, каждая из которых в12 слоёв. 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером (см): 45х45 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 40х40 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 20 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером (см):30х30 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 30х30 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 2 шт.- Лоток - глубокий лоток, сделан из Полипропилена 100 %, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид и фталат. Цвет: голубой. Длина 22 см, ширина 27 см, высота 5.08 см с тонким краем в 4 мм. 1 шт.- Катетер Фоллея с температурным датчиком - 2х ходовой силиконовый катетер Фоллея - стерильный, предназначен для однократного применения, цветовая маркировка разьемов для точного определения размера, удобный замковый соединитель для надежного крепления кабелей. Изготовлен из 100% медицинского силикона. Размер: Fr 16. Общая длина катетера: 400 мм закрытый конец, 2 боковых отверстия - симметричный прочный баллон (объем баллона: 3 мл, 5-10 мл, 5-15 мл, 30 мл). 1 шт.- Дренажная банка - Дренажная система грудной клетки для непрерывного дренажа воздуха или жидкости из плевральной полости или общей торакальной области. Объем: 2300 мл. Система имеет возможность регулирования количества всасывания, которое прикладывается к плевральной полости от водяного столба. Система позволяет отрицательное давление от -5 до -20см. Контроль всасывания будет закрыт крышкой для утилизации. Система имеет возможность размещения 2 аспирационных катетера одновременно, для того, чтобы получать выход жидкости и общий контроль, в одно и то же время, в разных камерах с равной шкалой. Система может работать с двумя: одинарным и двойным дренажами. Система имеет регулятор управления громкостью всасывания. Система имеет блокировку воды 2 см, и простой порт для иглы чтобы контролировать переполненность гидрозатвора. В дополнение, система имеет порт для взятия пробы/образца. Высокоэффективный механизм «анти-изгиб» для предотвращения перекручивания трубки от пациента. Система имеет отрицательный индикатор давления и кнопки ручного фиксатора, чтобы управлять ситуацией, во время работы. Система имеет встроенный автоматический клапан высокого давления. Система может работать как в активном так и в пассивном режиме. Дренажная банка имеет воронку для легкого вливания воды внутрь. К системе прилагается дополнительная всасывающая трубка, которую в случае необходимости можно подключить к пациенту. Второй всасывающий канал закрыт синим клапаном для того чтобы применить его к работе, необходимо удалить колпачок. Система имеет клапан/затворку против выплеска жидкости и встроенный воздушный фильтр для того чтобы предотвратить распространение бактерий. Систему можно ставить на пол, закрепить на кровати или пациенту можно переносить с помощью ручки на системе. Оба гитрозатвор и камера контроля всасывания жидкости идентифицируются полосой синего цвета показывающий цвет на воде. 1 шт.- Мочеприемник - Состоит из емкости в 500 мл для определения почасового диуреза. Измерительная шкала: 0-20 мл ±1 мл, 20-110 мл ± 5 мл, 110-140 мл ±10 мл, 140 -200 мл ±20 мл, 200-500 мл ±25 мл. Мочеприемник имеет встроенный опорожняющий колпачок, сегмент переполнения, обратный клапан, Сменная емкость для мочи в виде пластикового мешка объемом 2л с опорожняющим колпачком и механической защелкой трубки съемного мешка для его смены. Также в мочеприемнике встроен порт для отбора проб без иглы. Трубка подсоединения к катетеру длиной не менее 150 см. Наличие возможности взятия проб мочи из коннектора катетера, из мягкого мешка и непосредственно из 500 мл емкости урометра. Стерильный, однократного применения. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | комплект | 170 |
| 3 | Изделия для эндоваскулярной хирургии размером Fr 3 | Катетер баллонный эмболэктомический - катетеры для эмболэктомии и тромбэктомии одноканальные, размер (F: 3) x (см: 80) | шт | 15 |
| 4 | Изделия для эндоваскулярной хирургии размером Fr 4 | Катетер баллонный эмболэктомический - катетеры для эмболэктомии и тромбэктомии одноканальные, размер (F: 4) x (см: 80) | шт | 15 |
| 5 | Изделия для эндоваскулярной хирургии размером Fr 5 | Катетер баллонный эмболэктомический - катетеры для эмболэктомии и тромбэктомии одноканальные, размер (F: 5) x (см: 80) | шт | 15 |
| 6 | Изделия для эндоваскулярной хирургии размером Fr 7 | Катетер баллонный эмболэктомический - катетеры для эмболэктомии и тромбэктомии одноканальные, размер (F: 7) x (см: 80) | шт | 10 |
| 7 | Нить пролен (окрашенный) 4/0 (1,5), 75 см, 2 х | 4/0 (1,5), 26 мм игла, 75см | шт | 180 |
| 8 | Нить пролен (окрашенный) 6/0 (0,7), 75 см, 2 х | 2 иглы колющие, 1/2 окр., 13мм, черные | шт | 360 |
| 9 | Нить пролен (окрашенный) 7/0 (0,5), 60 см, 2 х | 2 иглы колющие, 3/8 окр., 9,3мм, черные | шт | 360 |
| 10 | Нить пролен (окрашенный) 8/0 (0,5), 60 см, 2 х | 2 иглы колющие, 3/8 окр., 9,3мм, черные | шт | 120 |
| 11 | Клипсы гемостатические титановые хирургические, стерильные малые | Клипсы гемостатические титановые хирургические размером: малый. 9шт в картрижде. 20 картриджей в упаковке. Клипсы используются для механической Окклюзии сосудов(сшивания). Данные гемостатические клипсы из титана разработаны специально для обеспечения полного и атравматического пережима сосудов и гарантируют наилучшее удержание клипсы после наложения. Клипсы устанавливаются на поликарбонатный картридж Картридж имеет цветовой код в соответстви с размером клипсы. Картридж позволяет осуществить более легкую загрузку клипсы в клипонакладыватель. | шт | 200 |
| 12 | Клипсы гемостатические титановые хирургические, стерильные средние | Клипсы гемостатические титановые хирургические размером: средний 9шт в картрижде. 20 картриджей в упаковке. Клипсы используются для механической. Окклюзии сосудов(сшивания). Данные гемостатические клипсы из титана разработаны специально для обеспечения полного и атравматического пережима сосудов и гарантируют наилучшее удержание клипсы после наложения. Клипсы устанавливаются на поликарбонатный картридж Картридж имеет цветовой код в соответстви с размером клипсы. Картридж позволяет осуществить более легкую загрузку клипсы в клипонакладыватель. | шт | 200 |
| 13 | Проволка | Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. В блистере 4 отрезка по 45 см, игла 1/2 колющая 48мм | упаковка | 20 |
| 14 | Викрил фиол (0) 90см 40мм кол. метр.3,5 | Викрил фиол (0) 90см 40мм кол. метр.3,5 | шт | 480 |
| 15 | Викрил фиол (2/0) 75см 40мм кол. метр 3 | Викрил фиол (2/0) 75см 40мм кол. метр 3 | шт | 240 |
| 16 | Викрил фиол (3/0) 75см 26мм кол. метр.2 | Викрил фиол (3/0) 75см 26мм кол. метр.2 | шт | 360 |
| 17 | Этибонд (2/0) 90см 26мм две иглы кол. метр.3 | Этибонд (2/0) 90см 26мм две иглы кол. метр.3 | шт | 360 |
| 18 | Абсорбирующая повязка | Раневая повязка 10 X 35см, прокладка 5 х 30,4 см | шт | 1000 |
| 19 | Клапаны сердца искусственные биологические, аортальные и митральные | Каркасный биологический клапан, три отдельные свинные клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте "ткань-ткань". Каркас уменьшает нагрузку на створку, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, востанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение иминиинивазивой операции. Короткое время перед имплантацией (2*10сек) 21,23,25,27,29,31,33 | шт | 7 |
| 20 | Клапаны сердца искусственные механические митральные, вращающиеся | Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочьностью и низкой тромбогенностью. | шт | 10 |
| 21 | Клапаны сердца искусственные механические, аортальные вращающиеся | Открытие створок на 85 ° улучшает ламинарный поток и уменьшает турбулентность. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование клапана. Возможность проведения МРТ- исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами 21,23,25,27, 29, 31, 33 | шт | 5 |
| 22 | Канюля артериальная, с армированным прямым или изогнутым наконечником, размером: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr | Артериальная канюля предназначена для перфузии восходящей аорты во время искусственного кровообращения. Устойчивая к излому армированная трубка. Удобное положение наконечника благодаря указывающему маркеру. Гладкий пластмассовый наконечник размерами 20, 22, 24 Fr . Варианты исполнения: армированный, изогнутый наконечник с выступом; Армированный, прямой наконечник с кольцом; Длина 24, 25, 33 см. Размеры по заявке заказчика. | шт | 100 |
| 23 | Канюля двухступенчатая венозная с гибкой линией с армированным проксимальным и дистальным концом без соединителя/с соединителем размерами: 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr | Двухэтапная венозная канюля для применения в венозном оттоке через правое предсердие и нижнюю полую вену одновременно во время операции в условиях искусственного кровообращения до шести часов или менее. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Обтуратор, маркер глубины ввода. Варианты исполнения: Стандартное телосложение, плоское телосложение, размерами 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr. | шт | 50 |
| 24 | Канюля дуги аорты с дренажной линией размером: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr; | Антеградная канюля корни аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Канюля также может быть применена при аспирации воздуха из аорты в конце кардиохирургической процедуры. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 Fr. Размеры по заявке заказчика. | шт | 100 |
| 25 | Гемостатический материал | Гемостатический материал состоит из стерильной смеси пчелиного воска (70%) и вазелина (30%) используется для механической | упаковка | 15 |
| 26 | Барьерная пленка | Разрезаемые антимикробные пленки 2 с йодофором ("дышат") 66 х 60 см, 56 х 60 см | шт | 20 |
| 27 | Катетер для дренажа левого желудочка размером: 13, 15, 16, 17, 18, 20 Fr | Дренажные катетеры – медицинские изделия для дренирования сердца во время катетеризации в условиях искусственного кровообращения. Дренажный катетер применяется в качестве отсасывающего катетера для оказания помощи в полной откачки крови из сердца. С проволочным направителем, мягкая и гибкая ПВХ трубка, мягкий наконечник. Длина 34-35 см, Перфорация наконечника - 6,5 см, размерами 13, 15, 16, 17, 18, 20 Fr. Размеры по заявке заказчика | шт | 50 |
| 28 | Аортальный протез кондуиты | Аортальный протез (кондуит) импрегнирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканью и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбогенной обработки. Отсутствие складок на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/28,27/30,29/32,31/34,33/34 мм; внутренний диаметр клапана 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18 см2. Размерная линейка аортальных протезов (кондуитов), имеющих патентованный дизайн имитирует анатомическую форму синуса Вальсальвы: длина протеза 10 см. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/26,27/28,29/30 мм ; внутренний диаметр клапана 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18 см². | шт | 2 |
| 29 | Индивидуальный процедурный комплект для васкулярных манипуляций на сонных артериях | 1 шт.- перчатки - стерильные, одноразового применения №7. 1 шт.- перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. 3 шт.- перчатки - стерильные, одноразового применения №8. 1 шт.- Скальпель - Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина – 121,2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31,5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: № 11 (с длинной ручкой) изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0,39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. 1 шт.- Скальпель - Ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина – 121,2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31,5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: № 23 (с длинной ручкой) изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0,39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. 2 шт -Чаша 250мл - Голубая чаша объемом: 250 мл, 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Чаша имеет градуированную шкалу на внутренней стороне чаши. Общий объем 250мл. 1 шт.- Чаша 500мл - Голубая чаша объемом: 500мл, градуирована с общей высотой 62 мм и 129 мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид и фталат, сделан из полипропилена. 1 шт.- Лоток - Голубой полипропиленовый лоток с емкостью 700 мл почкообразной формы, общая ширина 119,9 мм, длина 248,2 мм и высота 48,8 мм. Лоток градуирован и имеет внутреннюю шкалу в 700 мл. 1 шт.- Пленка прозрачная - защитная клейкая полиуретановая пленка в форме бабочки, размером: 9x35 см, не содержит латекс, пленка водонепроницаемая, стерильная. 2 шт.- Шприц 20 мл - шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла ""надевается"" на выступающую часть цилиндра. 2 шт.- Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол с размерами: ширина 150см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 1 шт.- халат одноразовый - Халат усиленный сделан из 2-х видов материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 19 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 134 см, ширина охвата 152 см. Длина от плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 40 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 80 см, ширина армированной груди 50 см. Размер L. Халат идет в комплекте с полотенцем. 2 шт.- халат одноразовый - Халат усиленный сделан из 2-х видов материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139,5 см, ширина охвата 165 см. Длина от плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 42см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20см. Длина армированной груди 80см, ширина армированной груди 50 см. Размер XL. Халат идет в комплекте с полотенцем. 4 шт.- Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 24х16см. 3 шт.- Простыня одноразовая - Простыня сделана из усиленного материала -размер 100*100см c клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 2 шт.- Чехол для диатермии - многофункциональный прозрачный чехол, с общим размером 35х43 см с клейким краем с размером 5см. 60 шт.- Салфетки 10x10см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без фталат, 10*10см общий размер 12 слоёв! 10 шт.- Салфетки размером (см): 30х30 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 30х30 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 1 шт.- "Простыня одноразовая – предназначена для васкулярных операций на сонных артериях. Простыня защищает пациента от потока жидкости с интегрированными карманами прикрепленные в области надреза. Материал: вся простынь сделана из прочного материала, боковые крылья сделаны из полиэтиленовой пленки термически приваренные к обеим вертикальным сторонам слева и справа. Простыня прикрепляется к пациенту (сторона пациента имеет клейкую полоску по середине покрытия). Сторона разреза/надреза имеет клейкую пленку для хирургических манипуляций. Мешок для жидкости со стороны головы пациента сделана из полиэтиленовой пленки, толщина – 0,1мм. На полиэтиленовом кармане, интегрирован дренажный карман. По середине простыни имеется 2 фиксатора на липучках для длинных кабелей или инструментов. Размеры: Длина – 397 см, ширина – 200 см, полиэтиленовые крылья по бокам в высоту 225 см и в ширину 23 см. Размер внутренней фиксации – клейкая полоска 3М – 46х10 см. Покрытие поделено на 2 части – это верхняя «головная часть» и нижняя часть. Операционная часть в ширину 200 см, в длину 177 см, часть покрывающая тело – ширина 200 см, длина 220 см. Дренажный карман – 76 см в высоту и в длину 84 см. Интегрированная пленка на части надреза в высоту 32 см и в длину 38 см. Фиксации на липучках – 4,5х3,5см. 1 шт.- Трубка отсоса (аспирационная трубка 350см) - Аспирационная трубка сделана из ПоливинилХлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | комплект | 20 |
| 30 | Датчик давления одноканаль-ный | Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Возможность поставки по заявке заказчика дополнительной инфузионной линии и 3-хходовых краников. Возможность поставки IBP кабеля к монитору с коннектором. и 2-х, 3-х местных органайзеров датчиков и держателей датчика давления. Метод стерилизации: этиленоксидом. Метод стерилизации: этиленоксидом. | шт | 100 |
| 31 | Перикардиальные заплаты с технологией | Широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Доступен широкий спектр размеров. | шт | 1 |
| 32 | Электрод миокардиальный | Электрод для временной кардиостимуяции (М-3),60см Две иглы. 1) прямая режущая 60мм, 2) колющая игла с кончиком ½, окружности, 26см конструкция и материал иглы обеспечивает обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе (насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем или иной способ). Электрод с иглами в двойной упаковке, внутренняя упаковка стерильная с нанесением информации о продукте (для двойного контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). | шт | 300 |