Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на  медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интрафен 800мг 8мл | раствор для внутривенного применения | Шт | 5000 |
| 2 | Эйлеа (афлиберцепт) | раствор для иньекций 40мг/мл | флакон | 200 |
| 3 | Винт педикулярный мпогоосевой, титановый Legacy 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм | Винт костный мпогоосевой для стержня диаметром 5.5 мм, размером (мм) 4.0, 4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной (мм)20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 - изготовлен из титанового сплава марки Ti-6A1-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», па торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Копчик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головке- винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры: диаметр от 4.0 до 6.5 мм с шагом 0.5 мм, далее шагом 1.0 мм до 8.5 мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта. | Шт | 300 |
| 4 | Винт блокирующий CHARSPINE2 | Винт предназначен для зажима стержня в головке транспедикулярного винта. Диаметр винта 10,1 мм, резьба специальная трапециодальная несимметричная диаметром 10,1 мм, обеспечивает высокую прочность и предотвращает перекос резьбы. Срезанный профиль резьбы предотвращает разгибание плечей головки благодаря направлению сил реакции внутрь винта. Высота винта 5,5 мм, винт канюлированный. Шлиц винта выполнен под отвёртку типа TORX T30. Во избежание ошибок, соединение винта с отвёрткой возможно только с одной стороны. Зажимной винт полностью прячется в чаше головки винта. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винта двумя цветами: синий цвет – шлиц, серый цвет - резьба. | Шт | 100 |
| 5 | Гайка титановая, с отламывающейся головкой Legacy 5.5 | Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой - Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу G4, и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки - 8 мм. Внешняя резьба G4 имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона: с горизонтальной плоскостью образует угол -5°. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип | Шт | 400 |
| 6 | Набор для вертебропластики PCD | Комплект предназначен для чрескожной вертебропластики при лечении вертебральных опухолей, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Она позволяет перемешивать и вводить цемент высокой вязкости в тело позвонка. Комплектность и характеристики: одна система чрезкожной вертебропластики, включает в себя: системы смешивания/введения цемента; блок головки миксера; картридж введения; удлиняющая трубка; 1 мандрен 4-х гранный; 1 мандрен со скошенным кончиком и троакар; вакуумный шланг; воронка. Миксер и шприц в одном устройстве. Герметичность системы и встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха). Точность дозированного введения готового цемента - 0,2 см³ за половину оборота базы картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут. Радиационная безопасность для врача при работе - за счет общей длины картриджа и удлиняющей трубки - длина 43 см. Маркированный картридж - визуализация количества введенного цемента. Материалы: система смешивания и введения – пластмасса; Игла с конусным срезом (2 штуки): • идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего • четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы • стандартный калибр 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см. • цветовая маркировка мандренов и троакара | Шт | 30 |
| 7 | Клей хирургический биологический BioGlue, шприц 5мл | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов (область применения нейрохирургия и кардиохирургия, трансплантация). Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шприц 5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт. Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение, без содержания латекса, стерильность класса «R». Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. Производство США. | Шт | 20 |
| 8 | Тропонин для анализатора Ichroma tm | Тропонин для анализатора Ichroma tm | Кор | 125 |
| 9 | Контроль тропонина для анализатора Ichroma tm | Контроль тропонина для анализатора Ichroma tm | Кор | 1 |
| 10 | Измерительный патрон для анализатора RAPIDPoint 500 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫRapidpoint 500 (750 иссл.)) | уп | 26 |
| 11 | Wash/Waste (4 cartridgekit) (Картриджи для промывки (4 шт.)) | Wash/Waste (4 cartridgekit) (Картриджи для промывки (4 шт.)) | уп | 26 |
| 12 | Контроль качества уровень 1 30 amp. x 2,5 ml | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml (Контролькачества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл) | уп | 1 |
| 13 | Контроль качества уровень 2 30 amp. x 2,5 ml | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml (Контролькачества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. x 2,5 мл) | уп | 1 |
| 14 | Контроль качества уровень 3 30 amp. x 2,5 ml | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml (Контролькачества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. x 2,5 мл | уп | 1 |
| 15 | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 1мл | Шприц 1 мл с гепарином с иглой, прилагается 25х5/8 игл. уп 50 шт | уп | 160 |
| 16 | Адаптер М800 100 пак | Адаптер М800 100 пак | уп | 1 |
| 17 | Бумага для принтера | Бумага для принтера | рулон | 20 |
| 18 | Марля медицинская | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная изготавливаются из хлопчатобумажной пряжи. Плотность марли должно быть от 32до 36+2гр/кв.м. Ширина рулонной медицинской хлопчатобумажной отбеленной марли должно составлять 90+1,5см | метр | 150000 |
| 19 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | Шт | 300000 |
| 20 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | Шт | 200000 |
| 21 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | Шт | 500000 |
| 22 | Дренажная трубка Pigtil 8Fr | стерильные одноразовые | Шт | 35 |
| 23 | Дренажная трубка Pigtil 12Fr | стерильные одноразовые | Шт | 100 |
| 24 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | Набор | 25 |
| 25 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор используется только в комбинации с аппаратом multiFiltrate для мембранной плазменной сепарации в экстракорпоральной очистке крови при проведении терапии острой почечной недостаточности. Плазмафильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 65 мкм; внутренний диаметр: 330 мкм; эффективная поверхность: 0,6 м2; макс. поток фильтрата: 30% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 80-250 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | Набор | 2 |
| 26 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат | мультиЛак 2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом 5000 млКалия хлорид 0,1491 г., Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор 8,52 г., Кальция хлорид дигидрат 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1 г. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | л | 2000 |
| 27 | Одноразовый гемоперфузионный картридж | Применяется для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: Сепсис, септический шок / операция на сердце / острый панкреатит / серьезный ожог / тяжелая травма / тяжелая инфекция / ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 290 мм (Д)×105 мм (Ш)×108 мм (В), 0.90 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. Изделие стерильно. Упаковка индивидуальная, стерильная. В комплект входит адаптер для подключения. | Шт | 8 |
| 28 | Винт полиаксиальный канюлированный фенестрированный CHARSPINE2 MIS, диаметр 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5,длиной 30,35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90 мм | Винт транспедикулярный полиаксиальный CHARSPINE2, диаметром 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.5 мм, длиной (L) от 30 до 90 ммВинты транспедикулярные полиаксиальные, самонарезающие, цилиндрической формы по всей длине внешнего диаметра, резьба на стержне коническая, внешний диаметр резьбы постоянный. Стержень винта с переменным диаметром: от головки винта центрирующий конус стержня со спонгиозной резьбой, далее переходный конус стержня и завершающий конус стержня с кортикальной резьбой и закруглённым концом. Стержень винта имеет шарообразную головку, на которой нанесены ступенчатые круговые надрезы, которые эффективно фиксируют стержень винта в головке винта. Винт канюлированный по всей длине для проведения по спицевому направителю. На дистальном конце ножки винта 4 боковых отверстия (один ряд) каждые 90 градусов для винтов длиной от 30 до 40 мм и 8 боковых отверстия (два ряда) каждые 90 градусов для винтов длиной от 45 до 90. Полиаксиальные винты обеспечивают стабильную угловую фиксацию головки винта в диапазоне 45°. Внутри головки винта находится втулка с шаровидным углублением, которая блокирует головку стержня с головкой винта в моменте фиксации стержня диаметром 6 мм зажимным винтом. Винты двукортикальные, атравматические. Два варианта исполнения резьбы - однозаходная или двузаходная (спонгиозная в дистальной части ножки и кортикальная в проксимальной), запроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное крепление в губчатой и кортикальной кости, а также повысить прочность винта в области головки. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку винта прижимным инструментом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винтов. Цветовая кодировка головки винта в зависимости от диаметра, стержень винта серого цвета. | Шт | 100 |
| 29 | Стержень предызогнутый для чрезкожной фиксации CHARSPINE2 MIS диаметром 6.0 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм | Стержень для малоинвазивной фиксации изогнутый. Служит каркасом конструкции из нескольких транспедикулярных винтов и/или крючков, в головке которых стержень фиксируется зажимными винтами. Диаметр стержня 6 мм, длина от 30 до 200 мм имеет один уплощенный конец с овальным углублением для фиксации аппликатора, второй с атравматическим кончиком углом от 40 градусов, для более легкого проведения через мягкие ткани. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в синий цвет | Шт | 50 |

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о. зам. директора по хирургической части | __________________________ |  |  |  | Әбілпатта А.Ә. |
| Зам. Председателя комиссии: |  |  |  |  |  |
| Заведующий нейрохирургического отд | _________________________ |  |  |  | Оразмаханулы Ш. |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| Заведующая отделения КДЛ | __________________________ |  |  |  | Едрешева К.Е. |
| Заведующий аптекой | __________________________ |  |  |  | Сейтназарова М.А |
| Начальник отдела ПО и ГЗ | __________________________ |  |  |  | Асанбаев Н.Б. |
| Секретарь | __________________________ |  |  |  | Ембергенова А.С. |