Приложение №2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2022 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифитльтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации 8 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат, материал мембраны:; толщина стенки: не более 35 мкм, внутренний диаметр: не более 220 мкм, эффективная поверхность: не менее 1,8 м2, макс.поток крови: 20% от эффективного потока крови, рекомендуемый поток крови: не более 100-350 мл/мин, стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ, материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ,АБС,ПЭ,ПА, диаметр пампсегмента не более 6,4 мм, обем заполнения: не более 147-159 мл, стерилизация, ЭО для аппарата Фризениус Мультифильтрат. | Набор | 12 |
| 2 | Раствор для гемофилтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат | Мультилак 2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом не более 5000 млКалия хлорид 0,1491 г, Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор не менее 8,52 г., Кальция хлорид дигидрад не более 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат, 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1 г. для аппарата Фризениус Мультифильтрат. | Л | 2085 |
| 3 | Респиратор полумаска с клапаном | Респиратор FFP3 с клапаном -Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха. Респираторы предназначены для применения в качестве профилактического средства защиты органов дыхания населения от инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов), передаваемых воздушно-капельным путем и могут использоваться медицинским персоналом, работниками противотуберкулезных медицинских учреждений, работниками детских учреждений, предприятий торговли, питания, а также в бытовых условиях в случаях повышенной эпидемиологической опасности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. | Шт | 45000 |
| 4 | Аппарат искусственного кровообращения | Консоль Высота (до поверхности крышки насоса): 640 мм; Глубина: 600 мм; Ширина (включая поручни для перемещения) 890 мм; Размер 4: 890 мм; Масса: 83,4 кг Условия эксплуатации Рабочая температура: + 10 °C... + 40 °C; Температура при хранении: 0 °C... + 40 °C; Относительная влажность (при эксплуатации и при хранении): 30%... 75%; Мачты Телескопические мачты при более глубоком монтаже Высота (от уровня пола): мин 1230 мм; макс 1840 мм; При более высоком монтаже: мин 1520 мм; макс 2120 мм; Диаметр (нижней части):33 мм; Передвижная стойка Высота (от уровня пола): мин. 1520 мм; макс. 2120 мм; Диаметр (нижней части):33 мм; Поперечная мачта: 896 мДиаметр: Максимальная допустимая нагрузка: Максимальная общая нагрузка на систему мачт 45 кг; Максимальная нагрузка на мачту 20 кг (макс. консоль 200 мм); Максимальная нагрузка на крестовины 5 кг; Приставная мачтовая система (опция) Максимальная нагрузка на телескопическую мачту 40 кг; Максимальная нагрузка на параллельную мачт 11,5 кг; Насосы Роликовый насос 150; Высота 285 мм; Ширина180 мм; Глубина 485 мм; Масса 15 кг; Двойной роликовый насос 85; Высота 257 мм; Ширина 180 мм; Глубина 485 мм Подвижная консоль для насосов крови, Доступ к электрическим соединениям консоли, ручным приводам, предохранителям, подключению датчиков Фронтальный или боковой. Подвижная по длине консоли телескопическия мачта, Горизонтальная штанга для консоли на три насоса, Встроенный блок бесперебойного питания, Индикация оставшегося времени работы в минутах. Планирование времени работы от аккумулятора во внештатных ситуациях, Устройство тестирования аккумуляторов. Полка для насосов крови, Защита интерактивных панелей управления насосами от случайного повреждения, Роликовый насос крови не менее 2 шт, Диаметр ложа насоса, мм не менее 150мм, Привод насоса прямой, цифровой, не обслуживаемый, Наличие остановки насоса при открытой крышке насоса, Прецизионный механизм окклюзии, шаг смещения роликов, мм не более 0,015 Более точное выставление окклюзии обеспечивает меньшую травму крови при операциях. Максимально возможный поток (л/мин) 11,2 (для трубки 1/2 дюйма). Наличие заводской калибровки для трубок 1/8";3/16"; 1/4";5/16"; 3/8" и 1/2". Ускоряет подготовку к операции, т.к. не требуется ручная калибровка, наличие русифицированного интерфейса, Наличие управление пульсирующим потоком и его параметрами с насоса АИКа, Зажим универсальный для магистралей крови 3 шт. Возможность установки выносной стойки с одним роликовым насосом и держателем, в зависимости от комплектации. Диаметр ложа насоса, мм не менее 150мм, Привод насоса прямой, цифровой, не обслуживаемый, наличие функции остановки насоса при открытой крышке насоса. Двойного роликовый насос крови с диаметром ложа насоса, мм не более 85мм наличие не менее 1шт, привод насоса Прямой, цифровой, не обслуживаемый с наличием Остановки насоса при открытой крышке насоса с максимальным возможным потоком (л/мин) 1,57 (для трубки 1/4 дюйма), с Заводской калибровкой для трубок 1/8";3/16"; 1/4" и 5/16" Возможность поворота головки насоса на 2400 с шагом 150 и самоблокировкой его положения. Наличие Контрольного табло для дисплейных модулей в кол-ве 1 шт. Тип дисплейных модулей Сенсорный, Возможность изменения конфигурации контрольного табло, Автоматический расчет объема перфузии к площади поверхности тела, Русифицированный интерфейс, Таймер с тремя независимыми каналами времени операции, Возможность настройки каждого канала индивидуально в независимом режиме, в зависимости от комплектации Дополнительный 4-й канал таймера с возможностью обратного отсчета времени, Дисплейный модуль в кол-ве не менее 2шт, Количество каналов контроля давления, не менее 2шт, Задание предельного значения давления для автоматической остановки насоса в пределах, мм рт ст не менее -200 до +800, Независимое задание значения давления для автоматической регулировки скорости насоса в пределах, мм рт ст не менее -200 до +800, Датчик давления потока крови, Кабель для датчика давления потока крови, Держатель датчиков давления потока крови, шт., не менее 1шт. Наличие контроля уровня крови, Наклейки датчика уровня Количество каналов контроля температуры крови, Температурный датчик для прямого измерения температуры в оксигенаторах. Диаметр не более 2.4 мм Наличие функции Контроля наличия пузырьков газа в артериальной магистрали, так же наличие Функции определения пузырьков газа малого диаметра и Функции настройки чувствительности модуля. Наличие Блока кардиоплегического контроля, Контроль кардиоплегического давления, независимо от наличия модуля давления АИКа, Наличие Контроля пузырьков воздуха, независимо от модуля пузырьков АИКа, Количество насосов, контролируемых модулем независимо друг от друга не менее двух, опционально возможность установки Монитора-системы газов крови, Измерение параметров венозной крови Гематокрит, температура. Венозный коннектор 1/2" насыщения крови, Наличие функции Системы компьютерного управления данными перфузии. Наличие Программного обеспечения системы компьютерного управления данными перфузии: on-line и сервер, опционально венозный зажим с дистанционным управлением, Механический смеситель газов крови для кислорода, воздуха и FiO2 задаваемые параметры воздух, О2, и FiO2, Наличие Набор магистралей и коннекторов для подключения со стороны смесителя. Коннекторы для подключения к системе газоразводки клиники предоставляются клиникой. Внимание: Оплата за АИК будет производиться в течении года частично. | Шт | 1 |
| 5 | Расширитель для операций на сердце, для грудины, тракционный | Расширитель , атравматический, для операций на сердце, для грудины, тракционный. Предназначен для применения в кардиохирургии при срединной стернотомии и для выделения a. mammaria. Комплект состоит из: рамки расширителя (190х245 мм, макс. раскрытие 195 мм) (FC501R) - 1 шт.; прямых лопаток расширителя (30х28 мм) (FC502R) - 4 шт.; прямых лопаток расширителя (40х28 мм) (FC503R) - 4 шт.; изогнутых лопаток расширителя (30х28 мм) (FC504R) - 4 шт.; изогнутых лопаток расширителя (40х28 мм) (FC505R) - 4 шт; фиксатора расширителя для рамки для выделения a. mammaria (FC511R) - 1 шт; фиксатора расширителя для крепления рамки в сборе к операционному столу (FC512R) - 2 шт. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 1 |
| 6 | Фиксатор гибкий | Фиксатор гибкий для системы расширителей и . Предназначен для временной фиксации шовного материала на рамке расширителя во время операций на сердце. Общая длина 170 мм, рабочая длина 120 мм. Гибкий, голубого цвета. Стерильный, одноразовый. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке по 2 штуки; в картонной коробке по 10 штук. | Шт | 1 |
| 7 | Зажим, соединяющий, срединный | Зажим , универсальный, соединяющий, срединный. Предназначен для фиксации дополнительных аксессуаров (лопаток) к рамкам систем расширителей и . Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 8 | Крючок для операций на сердце, гибкий 75х25 мм | Крючок по DEAVER, для операций на сердце, гибкий, длина 75 мм, глубина 25 мм; общая длина 250 мм, нестерильный, многоразовый | Шт | 2 |
| 9 | Расширитель, для операций на предсердии, жесткий 60х35 мм | Расширитель по COOLEY, для операций на предсердии, жесткий длина 60 мм, глубина 35 мм; общая длина 250 мм, нестерильный, многоразовый | Шт | 2 |
| 10 | Крючок, для операций на сердце, гибкий 65х18 мм 250 мм | Крючок , для операций на сердце, гибкий, длина рабочей части 65 мм, глубина погружения 18 мм, длина общая 250 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 11 | Крючок, для операций на сердце, гибкий 95х18 мм 280 мм | Крючок , для операций на сердце, гибкий, длина рабочей части 95 мм, глубина погружения 18 мм, длина общая 280 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 12 | Крючок, для операций на сердце, гибкий 95х22 мм 280 мм | Крючок , для операций на сердце, гибкий, длина рабочей части 95 мм, глубина погружения 22 мм, длина общая 280 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 13 | Корпус контейнера, стандарт 1/1, 135 мм | Корпус контейнера, стандарт 1/1, без перфорации, внешний размер: длина 592 мм, ширина 274 мм, высота 135 мм.. Предназначен для стерилизации, хранения и транспортировки хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 1 |
| 14 | Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая | Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со специальной перфорацией и креплением для фильтра(многоразового или одноразового) 582 мм х 291 мм х 36 мм.. Предназначена для использования с контейнером для стерилизации и хранения размером 1/1. Нестерильная, многоразовая. | Шт | 1 |
| 15 | Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 , 485Х253Х56мм | Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485 мм х 253 мм х 56 мм. Предназначена для стерилизации, хранения и транспортировки хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильная, многоразовая. | Шт | 2 |
| 16 | Крышка для сетки стальной, с перфорацией, стандарт 1/1, 489Х257 мм | Крышка для сетки стальной, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, размеры 489х257х18 мм (длина-ширина-высота). Нестерильная, многоразовая. | Шт | 1 |
| 17 | Мат силиконовый, стандарт | Мат силиконовый, стандарт. Для фиксации инструментов в стальной сетке. Размеры 472х242 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 18 | Идентификационная табличка, красная | Идентификационная табличка для контейнера, красная, без знаков, предназначена для упрощения идентификации контейнеров с изделиями медицинского назначения в ЦСО и оперблоке. | Шт | 2 |
| 19 | Многоразовый фильтр для контейнера (10 в 1 уп) | Многоразовый фильтр для контейнера (10 штук в 1 упаковке). Круглый, диаметр 190 мм, с отверстием посередине для крепления на крышке, с помощью держателя фильтра. Предназначен для 1000 циклов стерилизации. | Шт | 1 |
| 20 | Пломба пластиковая для контроля стерильности (1 уп - 100 шт) | Пломба пластиковая, для контроля стерильности контейнеров, в упаковке 100 штук. Нестерильная, одноразовая. | Шт | 1 |
| 21 | Пинцет по, деликатный 1,5 мм, 240 мм | Пинцет по DE'BAKEY(автор), прямой, деликатный, ширина браншей 1,5 мм, длина 240 мм. Нестерильный многоразовый. | Шт | 4 |
| 22 | Пинцет лигатурный, с круглой рукояткой, прямой 0,6 мм 180 мм | Пинцет лигатурный, для завязывания узлов, с круглой рукояткой. Прямой, ширина кончиков 0,6 мм, длина 180 см. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 23 | Иглодержатель, микро, тонкий, с круглой рукояткой 185 мм | Иглодержатель, микро, прямой, с алмазным напылением на рабочих поверхностях, с круглой пружинной рукояткой, тонкий, с кремальерой, длина 185 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 7/0. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 24 | Иглодержатель по, 260 мм | Иглодержатель по SAROT(автор), прямой, с карбид-вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с насечкой шагом 0.4 мм, длина 260 мм, для шовного материала от 4/0 до 6/0. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 25 | Иглодержатель по Х-деликатный, с насечкой 175 мм | Иглодержатель по RYDER(автор), прямой, с карбид вольфрамовыми вставками, Х-деликатный, с насечкой 0,2 мм, длина 175 мм. Предназначен для шовного материала размером 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 26 | Иглодержатель по, с насечкой 0,2/145 мм | Иглодержатель по CASTROVIEJO(автор), микро, прямой, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с плоскими пружинными рукоятками, с насечкой 0,2 мм, длина 145 мм. Предназначен для шовного материала размером 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 27 | Ножницы микро, тонкие, с плоской рукояткой 165 мм, под углом 125˚ | Ножницы микро, тонкие, деликатные, остроконечные, с плоской рукояткой, длина 165 мм, изогнутые под углом 125˚. Нестерильные, многоразовые | Шт | 4 |
| 28 | Ножницы микро, тонкие, с плоской рукояткой 165 мм, под углом 45˚ | Ножницы микро, тонкие, деликатные, остроконечные, с плоской рукояткой, длина 165 мм, изогнутые под углом 45˚. Нестерильные, многоразовые | Шт | 4 |
| 29 | Ножницы микро, тонкие, с плоской рукояткой 165 мм, под углом 90˚ | Ножницы микро, тонкие, с плоской рукояткой, изогнутые под углом 90˚, длина 165 мм. Нестерильные,многоразовые. | Шт | 4 |
| 30 | Зажим "бульдог", микро, атравматический, угловой 14/50 мм | Зажим "бульдог", микро, атравматический, изогнутый под углом 55˚, рабочая длина 14 мм, общая длина 50 мм, сила зажима 180 г. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 10 |
| 31 | Зажим , "бульдог", атравматический, изогнутый 27/50 мм | Зажим по DE BAKEY (модификация), по типу "бульдог", атравматический. Рабочие части изогнуты, длина 27 мм, с атравматической насечкой по DE BAKEY (модификация). Рукоятка пружинного типа с упором для пальцев. Общая длина инструмента 50 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. | Шт | 4 |
| 32 | Ножницы, изогнутые 180 мм | Ножницы, изогнутые 180 мм Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен | Шт | 4 |
| 33 | Ножницы, деликатные, изогнутые 180 мм | Ножницы по METZENBAUM(автор), препаровальные, изогнутые, тупоконечные, деликатные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 180 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые. | Шт | 2 |
| 34 | Зажим, деликатный, изогнутый 185 мм | Зажим по HALSTED(автор), гемостатический, деликатный, изогнутый, тупой, длина 185 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 10 |
| 35 | Зажим , угловой 180 мм | Зажим по GEMINI(автор), препаровальный, изогнутый вправо, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 5 |
| 36 | Пинцет, атравматический, прямой 2 мм 240 мм | Пинцет по DE'BAKEY(автор), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 240 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 5 |
| 37 | Иглодержатель, для стернальных операций 175 мм | Иглодержатель прямой, с карбид-вольфрамовыми вставками, для стернальных операций, с насечкой шагом 0.5 мм, с "замком мостиком", длина 175 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 3 |
| 38 | Кусачки , лигатурные, для проволоки 2 мм/1,5 мм/175 мм | Кусачки по REILL(автор), лигатурные, для проволоки, мягкой диаметром до 2 мм, жесткой диаметром до 1,5 мм, с твердосплавными карбидными вставками на рабочих поверхностях, длина 175 мм, нестерильные, многоразовые. | Шт | 4 |
| 39 | Зажим, периферический 180 мм, под углом 60˚ | Зажим по DE'BAKEY(автор), периферический, сосудистый, общая длина 180 мм, рабочая длина 77 мм, изогнутый под углом 60˚. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 1 |
| 40 | Зажим, аортальный, атравматический 175 мм | Зажим по MORRIS(автор), аортальный, атравматический, изогнутый под углом 70°, линейные зубцы 2х3, длина рабочией поверхности 93 мм, длина 175 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 5 |
| 41 | Зажим, атравматический, аортальный 210 мм | Зажим по DIETHRICH(автор), сосудистый, атравматический, аортальный, изогнутый, длина 210 мм, длина браншей 75 мм, ширина 45 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 42 | Зажим, детский 20 мм 170 мм | Зажим по DERRA(автор), детский, ширина 20 мм, длина 170 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 43 | Зажим, тангенциальный №2 48 мм 265 мм | Зажим по DE'BAKEY(автор), тангенциальный, оклюзионный, изогнутый по Satinsky (автор), №2, длина захвата 95 мм, ширина 48 мм, длина 265 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 44 | лезвие возвратно-поступательной пилы, рабочая поверхность 34,0 мм, толщина 0,7 мм, ширина распила 1,1 мм | лезвие возвратно-поступательной пилы защитный проводник для пилы возвратно-поступательной (реципроктной). Предназаначен для защиты мягких тканей во время стернотомии. Предназаначен для использования с лезвием пилы Нестерильный, многоразовый. | Шт | 10 |
| 45 | Зажим для фиксации магистралей, с насечкой 180 мм | Зажим для фиксации магистралей, с насечкой, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 1 |
| 46 | Пинцет, атравматический, прямой 2 мм 200 мм | Пинцет по DE'BAKEY(автор), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 47 | Расширитель, тупой, зубчики 3х3 | Расширитель по WULLSTEIN(автор), самоудерживающийся, тупой, угловой, длина 125 мм, зубчики 3х3. Нестерильный, многоразовый | Шт | 2 |
| 48 | Иглодержатель, сильно зазубренный 185 мм | Иглодержатель по MAYO-HEGAR, прямой, сильно зазубренный, с насечкой 0,5 мм, длина 185 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 49 | Зажим "бульдог", микро, атравматический, угловой 20/55 мм | Зажим "бульдог", микро, атравматический, угловой под углом 55º, длина бранши 20 мм, бщая длина 55 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 6 |
| 50 | Зажим, периферический 180 мм, под углом 60˚ | Зажим по DE'BAKEY(автор), периферический, сосудистый, общая длина 180 мм, рабочая длина 77 мм, изогнутый под углом 60˚. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 51 | Экстрактор, варикозный, с крючком 180 мм | Экстрактор по VARADY(автор), варикозный, двусторонний, с крючком с шариком на кончике, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 52 | Шпатель, васкулярный 245 мм | Шпатель по DAVIS(автор), васкулярный, слегка изогнутый, длина 245 мм, двусторонний, тупой, с круглой рукояткой, ширина кончика 4,5 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 53 | Пинцет, атравматический, прямой 2 мм 200 мм | Пинцет по DE'BAKEY(автор), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 4 |
| 54 | Пинцет, деликатный, 125 мм | Пинцет по SEMKEN (модификация), анатомический, деликатный. Рабочие части деликатные, прямые, с продольной насечкой. Рукоятки с продольной насечкой, с ограничителем. Общая длина инструменты 125 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. | Шт | 1 |
| 55 | Пинцет микро, с направителем, с насечкой 90 мм | Пинцет препаровальный, для извлечения инородного тела, деликатный. Рабочие части деликатные, прямые, с продольной насечкой. Рукоятки с продольной насечкой, с ограничителем. Общая длина инструмента 90 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. | Шт | 1 |
| 56 | Зажим, угловой 180 мм | Зажим по GEMINI(автор), препаровальный, изогнутый вправо, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 7 |
| 57 | Дилататор, гибкий 4 мм 190 мм | Дилататор по DE'BAKEY(автор), сосудистый, гибкий, диаметр 4 мм, длимна 190 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 1 |
| 58 | Дилататор, гибкий 5 мм 190 мм | Дилататор по DE'BAKEY(автор), сосудистый, гибкий, диаметр 5 мм, длимна 190 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 1 |
| 59 | Расширитель малый, острый, зубчики 3х3 32 мм | Расширитель самоудерживающийся, малый, зубчики 3х3, острый (остроконечный), общая длина 32 мм. Нестерильный, многоразовый | Шт | 2 |
| 60 | Расширитель средний, острый, зубчики 3х3 40 мм | Расширитель средний, острый, зубчики 3х3, длина 40 мм. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 61 | Расширитель FAT, коронарный | Расширитель, коронарный, самоудерживающийся, длина 28 мм, с зубцами 1х1. Нестерильный, многоразовый. | Шт | 2 |
| 62 | Тропонин для анализатора Ichroma tm | Тропонин для анализатора Ichroma tm | Кор | 150 |
| 63 | Контроль тропонина для анализатора Ichroma tm | Контроль тропонина для анализатора Ichroma tm | Кор | 1 |

| Председатель комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. директора по хирургической части | __________________________ | Әбілпатта А.Ә. |
| Зам. Председателя комиссии |  |  |
| Начальник отдела ПО и ГЗ | __________________________ | Асанбаев Н.Б. |
| Члены комиссии |  |  |
| Заведующий нейроинс.реанимации | __________________________ | Абдықалық А.Қ. |
| Зав. ССХ | __________________________ | Даутбаев Б.Р. |
| Главная медсестра | __________________________ | Нурабаева Ж.Ж |
| Секретарь | __________________________ | Назаров Д.Е. |